盐城幼儿师范高等专科学校

体育中心教学设备采购项目

招 标 文 件

（项目编号：YCYZ2022HW006）

盐城幼儿师范高等专科学校

2022年11月16日

# 总 目 录

第一章采购公告	3

第二章投标人须知	6

第三章合同条款及格式	19

第四章项目需求	26

第五章定标原则与评标标准	64

第六章投标文件的组成和格式	68

第一章 招标公告

项目概况

盐城幼儿师范高等专科学校体育中心教学设备采购项目的潜在供应商应在江苏政府采购网http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/、盐城市政府采购网http://czj.yancheng.gov.cn/col/col2383/index.html、盐城幼儿师范高等专科学校网站www.yyz.edu.cn获取采购文件，并于2022年12月6日15点00分（北京时间）前提交投标文件。

一、项目基本情况

1、项目编号：YCYZ2022HW006

2、项目名称：盐城幼儿师范高等专科学校体育中心教学设备采购项目

3、采购方式：公开招标

4、预算金额：226万元，其中一标段：171万元，二标段：55万元。

一标段：体育馆运动器械（除二标段外的设备），最高限价：171万元，

二标段：体测中心、运动解剖实训室设施设备，最高限价：55万元。

5、采购需求：一标段包括篮球馆、羽毛球馆、兵乓球馆、体操房、健身房等所需的运动器械及体育馆看台座椅采购；二标段包括体测中心的刷卡式自动测试设备等、运动解剖实训室的解剖模型等采购，详见第四章项目需求。

6、合同履行期限：合同签订后30个工作日内送至盐城幼儿师范高等专科学校指定地点，并安装、调试到位。

7、本项目不接受联合体参与投标。

8、本项目投标人可参与两个标段的投标，兼投兼中，开标、评标、定标顺序一标段→二标段。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料；

（1）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

（2）上一年度的财务报表（成立不满一年不需提供）；

（3）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；

（4）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

（5）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：

（1）未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

三、获取招标文件

招标文件获取：招标文件在江苏政府采购网http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/、盐城市政府采购网http://czj.yancheng.gov.cn/col/col2383/index.html 、盐城幼儿师范高等专科学校网站www.yyz.edu.cn下载。有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注江苏政府采购网http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/、盐城市政府采购网http://czj.yancheng.gov.cn/col/col2383/index.html 、盐城幼儿师范高等专科学校网站www.yyz.edu.cn发布的信息更正公告。

售价：投标人递交投标文件时，须交纳文件工本费：500元/标段。

文件工本费的收取方式：开标时现场现金缴纳，由代理公司收取，投标人无论中标与否，文件工本费不退。

投标人通过其他渠道获取的与本项目招标相关的资料，招标人一律不予承认且不承担由此引发的一切责任。

四、投标文件提交

投标文件接收时间：2022年12月6日14: 30-15: 00 时

投标文件接收截止时间：2022年12月6日15:00时

投标文件接收地点：江苏宏天工程管理有限公司开标室（盐城市鹿鸣路988号金航财富大厦17楼）。

五、开标有关信息

开标时间：2022年 12 月 6 日15:00时

开标地点：江苏宏天工程管理有限公司开标室（盐城市鹿鸣路988号金航财富大厦17楼）。

六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

七、投标文件制作份数要求

投标文件正本1份，副本份数：4份。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1. 使用部门联系人：仇老师，联系电话：15861998023。

采购部门联系人：蒋老师  ，联系电话：0515-89966103。

采购人地址：盐城市高职园区学海路28号，邮政编码：224005

2.招标代理服务机构：江苏宏天工程管理有限公司。

联系人：蔡海云，联系电话：18005108380。

3. 对项目需求部分的询问、质疑请与采购人联系、答复；其他部分的询问、质疑请与招标代理服务机构联系、答复。

盐城幼儿师范高等专科学校

2022年11月16日

# 第二章  投标人须知

一、总则

#### 1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

#### 2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性条款的规定。

#### 3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

#### 4、投标费用

4.1 参加投标的供应商应自行承担所有与参加投标有关的费用。不论最终的成交结果如何，盐城幼儿师范高等专科学校在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2 本项目招标代理费以中标价为计算基数，按发改价格[2011]534号规定文规定的取费标准×40%，低于3000元按3000元计，由中标人支付。投标人在报价时将招标代理费综合考虑进投标报价中（不单独列项），中标后领取中标通知书前由中标人向招标代理机构缴纳。

5.招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束，并且视为自招标公告期限届满之日起知道或应当知道自身权益是否受到了损害。

6.招标文件的解释

6.1 本招标文件由采购人和采购代理机构负责解释。

二、招标文件

7.招标文件构成

7.1 招标文件有以下部分组成：

（1）招标公告

（2）投标人须知

（3）合同条款及格式

（4）项目需求

（5）定标原则与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购人联系解决。

7.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

8.招标文件的询问

8.1 任何要求对招标文件进行询问的投标人，应在投标截止日期十日前按招标公告中的通讯地址，向代理机构或采购人书面提出。

9.招标文件的修改

9.1 在投标截止时间前，招标人或招标代理机构可以对招标文件进行修改。

9.2招标人有权依法推迟投标截止日期和开标日期。

9.3招标文件的修改将在江苏政府采购网（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/）、盐城市政府采购网http://czj.yancheng.gov.cn/col/col2383/index.html 、盐城幼儿师范高等专科学校网站www.yyz.edu.cn公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

10.投标文件的语言及度量衡单位

10.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购人和代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

10.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

11.投标文件构成

各标段投标文件正、副本至少应提交（包含并不限于）以下投标材料：

11.1 资信证明文件

11.2 资格性审查响应对照表

11.3 符合性检查响应对照表

11.4 投标函

11.5 开标一览表（详见投标文件格式，用于唱标）

11.6报价清单（详见投标文件格式）

11.7 技术参数响应及偏离表

11.8商务条款响应及偏离表

11.9盐城市政府采购事前信用承诺书

11.10招标文件中规定要求提供的证明材料和投标人认为需要提供的其他材料

投标人应将投标文件按上述投标材料顺序装订成册，并编制投标文件资料目录。招标文件要求提供原件的必须按所投标段分别单独封装并与投标文件一起递交，评标结束后原件退回；未要求提。供原件的提供复印件，原件自带备查。

标书正本一份，副本四份。投标人按所投标段分别编制投标文件。

12.证明投标人资格及符合招标文件规定的文件

12.1投标人应按要求提交资格证明文件及符合招标文件规定的文件。

12.2投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力独立履行合同的文件。

12.3投标人除必须具有履行合同所需提供的服务的能力外，还必须具备相应的财务、技术方面的能力。

12.4投标人应提交根据合同要求提供的证明产品质量合格以及符合招标文件规定的证明文件。

12.5证明投标人所提供服务与招标文件的要求相一致的文件可以是手册、图纸、文字资料和数据。

13、供货一览表和投标配置与分项报价表

13.1 投标人应按照招标文件规定格式填报供货一览表、投标配置与分项报价表，在表中标明所提供的设备品牌、规格、型号、原产地、主要部件型号及其功能的中文说明和供货期。每项货物和服务等只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受(如有备选配件，备选配件的报价不属于选择的报价)。

13.2 标的物

采购人需求的货物供应、安装，调试及有关技术服务等。

13.3有关费用处理

本项目采用综合单价计价方法，投标人报综合单价、合价、总价。综合单价是指投标人负责为完成本次投标对应子目货物（含附配件）的采购、包装、运输、安装、调试、培训、验收、质保期内维保、售后服务等所需的一切费用，包括但不限于：货物（含附配件）的价格、包装费、运输费、装卸费、保险费、安装费、调试费、培训费、验收费、技术服务费、检测费、购置税、保险费、质保期内维保费、售后服务费、招标代理服务费、投标费用、管理费、税金、利润、各类风险费、不可预见费及其他一切相关费用等所有费用。中标后综合单价不可调整。

13.4其它费用处理

招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。

13.5投标货币

投标文件中的货物单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

13.6 投标配置与分项报价表上的价格应按下列方式分开填写：

13.6.1 项目总价：包括买方需求的货物价格、质量保证费用、培训费用及售后服务费用，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用。

13.6.2项目单价按投标配置及分项报价表中要求填报。

14.技术参数响应及偏离表、商务条款响应及偏离表及投标说明

14.1对招标文件中的技术与商务条款要求逐项作出响应或偏离，并说明原因；

14.2 提供参加本项目类似案例简介；

14.3 培训计划；

14.4 详细阐述所投本项目的主要组成部分、实现思路及关键技术；

14.5 投标人认为需要的其他技术文件或说明。

15.服务承诺及售后服务机构、人员的情况介绍

15.1投标人的服务承诺应按不低于招标文件中商务要求的标准。

15.2提供投标人有关售后服务的管理制度、售后服务机构的分布情况、售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力。

16.投标函和开标一览表

16.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

16.2开标一览表中的价格应与投标文件中投标配置与分项报价表中的价格（如有）一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

17.投标有效期

17.1 投标有效期为开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。

17.2 在特殊情况下，采购人于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购人的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

18.投标文件份数和签署

18.1投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件作出实质性响应，否则，其投标可能被拒绝。

18.2投标人应严格按照招标文件要求准备投标文件，投标文件正本一份，副本四份。每份投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”字样。一旦正本和副本不符，以正本为准。

18.3投标文件须经法定代表人或授权委托人（被授权人）签署和加盖投标人公章。本采购文件所表述（指定）的公章是指法定名称章，不包括合同专用章、业务专用章等印章。

18.4 除投标人对错处做必要修改外，投标文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由投标文件签署人签字或盖章。

四、投标文件的递交

19.投标文件的递交

19.1投标人应将投标文件正本和所有副本密封，不论投标人中标与否，投标文件均不退回。

19.2密封的投标文件应：

19.2.1注明投标人名称，如因标注不清而产生的后果由投标人自负。按招标公告中注明的地址送达；

19.2.2注明投标项目名称、标书编号及分包号。

19.2.3未按要求密封和加写标记，招标人或招标代理机构对误投或过早启封概不负责。对由此造成提前开封的投标文件，招标人或招标代理机构将予以拒绝，作无效投标处理。

20.投标截止日期

20.1 采购人收到投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的截止时间。

20.2 采购人有权通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

21.迟交的投标文件

21.1 采购人拒绝接收在其规定的投标截止时间后递交的任何投标文件。

22.投标文件的修改和撤回

22.1 投标人在发送投标文件后，可以修改其投标文件，但这种修改，必须在规定的投标截止时间前，须书面通知采购人，修改其投标文件重新发送。

22.2 投标人的修改或撤回文件应按规定进行编制、密封、标记和发送，并应在封套上加注“修改”或“撤回”字样。上述补充或修改若涉及投标报价，必须注明“最后唯一报价”字样，否则将视为有选择的报价。修改文件必须在投标截止时间前送达招标人或招标代理机构。

22.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件作任何修改。

五、开标与评标

23.开标

23.1招标人或招标代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应委派携带有效证件的代表准时参加，参加开标的代表需签名以证明其出席。

23.2开标仪式由招标人或招标代理机构组织，招标人代表、公证员（必要时）、监管代表、投标人代表等参加。

23.3按照规定同意撤回的投标将不予开封。

23.4 开标时请监委或投标人代表查验投标文件密封情况，确认无误后，招标代理机构当众拆封宣读每份投标文件中“开标一览表”的内容，未列入开标一览表的内容一律不在开标时宣读。开标时未宣读的投标报价信息，不得在评标时采用。

23.5 招标人或招标代理机构将指定专人负责开标记录并存档备查。

23.6 投标人在报价时不允许采用选择性报价，否则将被视为无效投标。

24.资格审查

24.1依据法律法规和招标文件的约定，开标结束后，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。未通过资格审查的投标人，由采购人告知未通过资格审查的原因。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）对投标人是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单情况进行查询，以确定投标人是否具备投标资格。查询结果将以网页打印的形式留存并归档。

合格投标人不足3家的，不得评标。

25、评标委员会

25.1资格审查通过后，采购人将组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

25.2 评委会由采购人代表和评审专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

25.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

26.评标过程的保密与公正

26.1公开开标后，直至签订合同之日止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

26.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

26.3在评标期间，采购人将设专门人员与投标人联系。

26.4 采购人和评标委员会不向落标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

26.5 采用综合评分法的项目，未中标的投标人如需了解自己的评审得分及排序情况，可向采购人或采购代理机构提出申请。

27.投标的澄清

27.1评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评委会有权以书面形式要求投标人对其投标文件进行澄清，但并非对每个投标人都作澄清要求。

27.2接到评委会澄清要求的投标人应派人按评委会通知的时间和地点做出书面澄清，书面澄清的内容须由投标人法人或授权代表签署，并作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何更改。

27.3 接到评委会澄清要求的投标人如未按规定做出澄清，其风险由投标人自行承担。

28.对投标文件的评审

28.1符合性检查：依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

28.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。是否属于重大偏离由评委会按照少数服从多数的原则作出结论。认定评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

28.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将按无效投标处理，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

28.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

28.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

28.6评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。

28.7 采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。 (87号令第31条)

29.无效投标条款和废标条款

29.1无效投标条款

29.1.1未按照招标文件规定要求签署、盖章的；

29.1.2投标人在报价时采用选择性报价；

29.1.3投标人不具备招标文件中规定资格要求的；

29.1.4投标人的报价超过了采购预算或最高限价的；

29.1.5未通过符合性检查的；

29.1.6不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的；

29.1.7投标人串通投标；

29.1.8  投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

29.1.9 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

29.1.10其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

29.2废标条款：

29.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

29.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

29.2.3因重大变故，采购任务取消的；

29.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、 重大缺陷导致评审工作无法进行。

29.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

29.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按财政部第八十七号令第四十三条的规定执行。

六、定标

30.确定中标单位

30.1评委会根据本招标文件规定评标方法与评标标准向采购人推荐出中标候选人。

30.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

30.3采购人将在“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”、“盐城幼儿师范高等专科学校网站”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

30.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

30.4.1提供虚假材料谋取中标的；

30.4.2向采购人、代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

30.4.3恶意竞争，投标总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的；

30.4.4属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的；

30.4.5与采购人或者其他供应商恶意串通的；

30.4.6采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

30.4.7不符合法律、法规的规定的。

30.5. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

30.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

30.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

30.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

30.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

30.5.5不同投标人的投标文件相互混装。

31.质疑处理

31.1参加投标供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

31.1.1对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

31.1.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

31.1.3对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

31.2质疑必须按《政府采购法》、《政府采购法实施条例》及《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》的相关规定提交，未按上述要求提交的质疑函（含传真、电子邮件等）采购人有权不予受理。

31.3未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑不予受理。

31.4质疑函应当包括下列内容：

31.4.1质疑投标人的名称、地址、邮编、联系人、联系电话；

31.4.2具体的质疑事项及明确的请求；

31.4.3认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料；

31.4.4提起质疑的日期；

31.4.5质疑函应当署名：质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证

明；质疑人为法人或其他组织的，应当由法定代表人签字并加盖单位公章。（质疑人为联合体的，则联合体各方法定代表人均须签字并加盖单位公章），未按要求签字和盖章的为无效质疑，采购人将不予受理。)质疑人委托代理质疑的，应当向采购人提交授权委托书，并载明委托代理的具体权限和事项。

31.5采购人收到质疑函后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑函内容、格式不符合规定，采购人将告知质疑人进行补正。

31.6质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，拒不补正或者在法定期限内未重新提交质疑函的，为无效质疑，采购人将不予受理。

31.7对于内容、格式符合规定的质疑函，采购人应当在收到投标供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。

31.8投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚，并扣减其诚信记录分。

32.中标通知书

32.l中标结果确定后，采购人将向中标人发出中标通知书。

32.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、合同签订相关事项

33.签订合同

33.l中标人应按中标通知书规定的时间、地点,按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同，且不得迟于中标通知书发出之日起三十日，由此给采购人造成损失的，中标人还应承担赔偿责任。

33.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

33.3 签订合同后，中标人不得将相关服务进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，中标人的履约保证金将不予退还。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

33.4中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同的，将被列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动。

34.服务的追加、减少和添购。

34.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

34.2采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照招标采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。

34.3具体人员增减情况，采购人有权进行调整。

35.履约保证金

在签订合同时，须向采购人交纳履约保证金,于合同履行后无息退还。履约保证金用以约束成交供应商在合同履行中的行为，弥补合同执行中由于自身行为可能给采购人带来的各种损失。鼓励采购人对AA评级及以上政府采购供应商（需提供信用管理部门备案的第三方信用报告），免收履约保证金或降低履约保证金缴纳比例。

# 第三章  合同条款及格式

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与中标人结合本项目具体情况协商后签订。

# 政府采购合同（合同编号）

项目名称：盐城幼儿师范高等专科学校体育中心教学设备采购项目

项目编号：YCYZ2022HW006

甲方：（买方）盐城幼儿师范高等专科学校

乙方：（卖方）

甲、乙双方根据盐城幼儿师范高等专科学校体育中心教学设备采购项目公开招标的结果，签署本合同。

一、货物内容

1.1 货物名称：盐城幼儿师范高等专科学校体育中心教学设备采购项目

1.2 型号规格：详见清单

1.3 数量（单位）：详见清单

二、合同金额

2.1 本合同金额为：人民币（大写）      元（￥          元）。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任，因此造成甲方损失的，由乙方承担赔偿责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵，因第三人向甲方主张相关权利的，由乙方承担所有责任，因此造成甲方损失的，由乙方负责赔偿。

六、履约保证金

6.1乙方交纳人民币（大写）        元（￥    元）作为本合同的履约保证金（合同金额的10%）。履约保证金在完成合同规定服务事项，合同履约结束后一次性无息退还。

七、转包或分包

7.1本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

7.2 除非得到甲方的书面同意，乙方不得将合同约定标的部分分包给他人供应。

7.3如有转让和未经甲方书面同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

八、质保期

8.1 质保期     年（自交货验收合格之日起计）。中标后需提供加盖原厂公章的一年及以上质保及三年及以上上门服务承诺函（质保期具体按投标人承诺）。

九、交货期、交货方式及交货地点

9.1 交货期：合同签订后30个工作日内送至盐城幼儿师范高等专科学校指定地点，并安装、调试到位。

9.2 交货方式：按照甲方要求和采用保证设备性能的包装要求。设备交货应保证及时性和部件的完整性，全部设备及附件必须在约定时间之前运到现场；若因乙方运输造成任何桥梁、道路等损害而引起纠纷和索赔，须由乙方自行解决。乙方负责通行证件的办理，并承担相关费用。乙方应尽最大努力采取措施降低合同设备在运输和安装过程中的风险。

9.3 交货地点：送货到甲方指定地点并安装调试。

十、货款支付

10.1 付款方式：预付款按盐财购【2022】23号文执行，货物全部送达甲方指定地点，经甲方核点完毕后付合同价的50%；待货物安装、调试、验收合格后30日内，支付合格货物总价的100%。

付款前，乙方应当提供完税发票供甲方办理付款手续。如乙方不提供完税发票的，校方有权拒绝付款。

10.2当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

十一、税费

11.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

11.2乙方必须为全部合同设备投保运输一切险，保险履盖范围包括从卖方起运站/港口仓库起，到甲方指定的工地卸货仓库/工地安装现场并经开箱验收合格为止，保险费应含在合同价中。

- 质量保证及售后服务

12.1产品均提供三证（产品合格证、使用说明书、产品保修卡），终身维修。产品质量达到企业标准，并做出以下产品服务承诺：

（1）保修、包换受理范围：仅适用于严格按照产品说明书、安装指南要求操作而发生的产品质量问题；

（2）保修：在申明的产品保修期内，对因设计、工艺、材料不良而影响产品使用功能，本公司承担修复产品所产生的各项配件和服务费用；

（3）包换：在注明产品包换期内，对因无法通过保修服务修复相关功能的产品，经双方共同确认，免费为客户提供产品更换等在内的各项费用和服务；

（4）终身维修：对售出产品建立售后服务档案，在保修服务期内提供免费的保修服务，超过保修期的产品提供有偿维护与维修服务；

（5）保修期起算日期：货物保修期自交货验收合格之日起计。

（6）服务响应时间：接到维修电话后 4 小时内给予明确答复，8 小时内到达现场维修。维修人员到现场后若问题特殊无法现场修复的，供货方需在 24 小时内给出合理解决方案。

（7）培训要求：需组织具有设备厂家认证的技术人员及工程师，负责对所售设备进行安装、调试。为用户至少培训 2 名熟练操作的工作人员。完成调试后，向用户提供操作手册等技术资料。验收的技术标准达到制造（生产）厂商标明的技术指标，检测的标准依据国家相关规定执行。

12.2在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。根据厂方的规定对所供货物进行保修，在质量保证期内，乙方不得收取任何费用；质量保证期满后，乙方对用户货物的维修，只收成本费，并提供终生技术服务。

12.3如甲方使用不当造成货物的毁损，乙方有义务协助维修。

12.4乙方应对其施工人员的现场安全责任负责，因施工现场造成的安全事故或人员伤亡由乙方承担相应责任及发生的一切费用。

十三、调试和验收

13.1 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。全部货物安装调试完毕后15日内，由甲方邀请相关专业人员，按照招标文件的要求和现行技术标准、强制性标准对所供货物的技术性能、技术参数、安装质量等进行验收。甲方的初步验收并不免除乙方的质量保证责任。

13.2 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

13.3 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

13.4 对技术复杂的货物，甲方可请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。检查结果与约定的质量标准不符合或存在瑕疵时，由乙方承担全部赔偿责任及检测费用。

13.5 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由甲乙双方协商解决。

13.6全部产品送至现场后，甲方有权随机抽取一样或多样产品送至质检部门检测，并由乙方派技术人员到检验中心现场辅助安装。如抽检一次性合格，检测费用及由此产生的所有费用（含产品）由甲方承担。如第一次检测不合格，所有的费用（含产品）及全部检测费用（不论检测几次）均由乙方承担，且甲方有权退回所有产品并没收履约保证金。同时甲方有权使用检测不合格产品直至合格产品替换（乙方承担一切费用）或指定其他生产厂家直接供货，产品费用按其他生产厂家供货价直接从乙方合同价款中扣除。

13.7本项目乙方使用的所有材料必须为安全、环保材料，在供货结束后甲方将对所有涉及到环保要求的材料进行抽检，并将组织权威部门的检测机构进行室内环境质量检测，如不达标，造成的一切损失以及后果（包括但不限于检测费用及由此产生的所有费用）均由乙方自行承担。

十四、货物包装、发运及运输

14.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

14.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

14.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

14.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

14.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点，经甲方根据乙方提供的清单初步核对数量、外观无误的视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达，甲方的初步验收并不视为货物无任何质量问题，也并不免除乙方的质量保证责任。

十五、违约责任

15.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违

约金。

15.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

15.3 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

15.4 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。如发现乙方所供产品与投标品牌不一致，甲方将作退货处理，由此造成的一切损失以及后果均由乙方自行承担。

15.5 由于乙方提供的产品及配件、软件质量问题，以及乙方的维修服务质量（包括维修不及时）等原因，导致本产品在合理使用期间内出现的质量事故、安全事故等，乙方应向甲方支付违约合同总价款百分之五的违约金，并承担由此造成的其他一切损失。

15.6 本合同约定的违约金不能弥补甲方损失的，甲方有权向乙方追偿。甲方因乙方违约向乙方追偿所支出的任何费用由乙方承担。

十六、不可抗力事件处理

16.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

16.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

16.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十七、诉讼

17.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为盐城市。

十八、合同生效及其它

18.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

18.2本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。

18.3 本合同一式六份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执三份。

甲方：                                    乙方：

地址：                                    地址：

法定代表人或授权代表：                    法定代表人或授权代表：

联系电话：                                联系电话：

年   月   日                              年   月   日

- 项目需求

- 需求清单：

特别说明：

1、各标段技术参数中打★号为实质性要求，不满足（负偏离）按废标处理。

2、各标段技术参数中要求提供的认证证书、报告等材料投标时无需提供，在评标结束公示后7日内中标单位需提供上述材料的复印件供招标人审核，若不能提供货提供不全的，招标人有权取消其中标资格。

一标段产品需求清单：

| 1、篮球馆 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 参考品牌 | 单价（元） | 总价（元） |
| 1 | 篮球架 (核心产品） | 1.底座：2.15x1.14m，伸臂3.25m 2.配12mm超白玻璃贴防爆膜，铝合金篮板 3.微电脑控制系统、电缸升降。 4.不含24秒，可选配：单面、三面、四面 5.护套：木板海绵护套 6.含配重（≥750KG/支 铁板配重） 7.适合场地至少：37.4m24秒另配。单支配重≥750KG 篮球架须有FIBA认证。 | 套 | 2 | 金陵、红双喜、舒华 |  |  |
| 2 | 计时、二十四秒显示器 | 三面24秒：计时器根据最新国际篮球竞赛规则设计制作，显示屏光源采用进口高亮度贴片式发光二级管，寿命长，用电省，刷新率高，无闪烁现象。 ★1、显示屏尺寸：555*480*465mm（三面）， 2、发 光 管：3528型大角度高亮红色、黄色贴片式LED发光管 3、电压：AC170V-270V宽电压设计 4、功率：＜200W。 电子计分牌：1800mm*1000mm*70mm功能：队名、比分、犯规（局比）、球权、全场时间、24秒时间 配件：显示屏*1、三脚架*1、大功率遥控器*1 | 套 | 2 |  |  |  |
| 3 | 室内直插式排球柱 | 1.材质：主管使用直径9厘米厚度为2.5毫米的不锈钢管，内升降管使用直径7.6厘米厚度为2.0的不锈钢圆管，表面抛光打磨，★2.升降模式为内段涡轮蜗杆手摇式升降，升降范围可调2.0-2.45米任何范围可调 | 副 | 1 | 宏康健、鑫达 冀鲁 |  |  |
| 4 | 可调式排球裁判椅 | - 材质：优质钢管PU轮子， 2.颜色：黄色支架、红色椅子， ★3.尺寸：高180cm、长80cm、宽90cm | 张 | 1 | 宏康健、鑫达 冀鲁 |  |  |
| 5 | 电动充气泵 | ★1.显示方式：机械指示板， - 电压：220V， - 缸数：2， - 气体流量：45L/min | 个 | 2 | 得力、小米、卡裴乐 |  |  |

| 2、羽毛球馆 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 参考品牌 | 单价（元） | 总价（元） |
| 1 | 地胶 | ★1.PVC运动地板：总厚度5.0mm±0.1mm 2.冲击吸收:≥25% 3.拉伸强度：≥7.0MPa 4.甲醛释放量：≤0.1 mg/m².h、苯：≤0.1mg/m².h 5. 高温时长不低于2000h后回弹值﹥10%（为保证招、投、供产品一致，报告需注明产品品牌、厚度，否则按无效处理） 6.表面涂层厚度最低值：﹥30μm（微米）（为保证招、投、供产品一致，报告需注明产品品牌、厚度，否则按无效处理） 7.运动地板背板防移动测试，静摩擦系数：≥0.298 8、 依据HG/T3079-1999标准,高、低温老化时长不低于2000h后外观、尺寸变化率：长、宽≤ 0.8%，试验后外观正常。（为保证招、投、供产品一致，报告需注明产品品牌、厚度） 9.低温老化时长不低于2000h后,断裂伸长率依据GB36246-2018标准:≥50% 10. 臭氧老化不低于6500h后且报告须附带CMA和CNAS标识，邵氏硬度依据GB/T531.1-2008检测标准70-90 Shore A（交货验收时须附带可现场验证的官方查询截图） 11. 为保证产品的耐盐腐蚀性（如雨水，汗水等），中性盐雾试验不低于6500h后且报告须附带CMA标识，拉伸强度依据GB/T1040.2-2006标准≥7.0MPa；断裂伸长率≥60%(交货验收时须附带可现场验证的官方查询截图) 12.有害物质短链氯化石蜡、中链氯化石蜡、长链氯化石蜡：未检出，报告须附带CNAS标识（交货验收时须附带可现场验证的官方查询截图） 13. 运动地板画线辅料（油墨）依据HJ371-2018标准且报告须附带CMA标识，苯、甲苯，重金属铅镉：未检出 | 块 | 3（每片108平米、 三片共324平米） | 金陵、李宁、威克多 |  |  |
| 2 | 羽毛球架 | ★羽毛球柱 由底座、底座外壳、立柱、锁紧装置组成，立柱选用Φ40×4.0㎜无缝钢管制作，立柱配有网钩，置网方便，羽毛球底座配有420x230x200mm配重箱体，每副箱体内部可放置140公斤沙、石等配重物(客户可自行放置配重）；箱体外面配有塑料外壳，尺寸（长x宽x高）：770x580x260（mm）造型独特、美观、大方；无任何尖角、棱角表面圆润，光滑。 球网尺寸长x宽：760x6100mm；球网材质为涤纶，颜色为酒红色，上沿有7.5cm的白帆布包缝布带，网孔尺寸18mmx18mm，线径不低于1mm。 含符合羽联标准球网，不含配重。 |  | 3 | 金陵、李宁、威克多 |  |  |

| 3、兵乓球馆 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 参考品牌 | 单价（元） | 总价（元） |
| 1 | 乒乓球台 | ★1.材质：高密度纤维板 2.规格：标准室内球台 3.颜色：蓝色 4.台面尺寸：2740*1525*760（mm） 5.台高：760（mm） 6.重量：115（kg） 7.弹性均匀度≤10mm 8.球台稳定性≤10mm | 张 | 8 | 红双喜、双鱼翔云、健伦大彩虹专业款 |  |  |
| 2 | 乒乓球发球机 | 1.总重量：26.5KG净重量：≥15.2KG 2.包装体积：1160*765*500(mm) ★3.出球旋转：九种不同旋转(上旋、下旋、不旋、左侧旋、右侧旋；左侧上旋、左侧下旋、右侧上旋、右侧下旋) 4.出球频率：25-95球/分钟 5.出球速度：4-50米/秒 6.出球角度：可调范围士40度 7.出球落点：定点及全台11点 | 台 | 1 | 红双喜、双鱼超级三代、泰德 |  |  |
| 3 | 乒乓球裁判椅 | 乒乓球裁判桌：展开尺寸高77*宽80*厚37 主裁判椅：1.重量20kg 2.台面尺寸：550*550cm 副裁判椅：1.重量20kg 2.台面尺寸：550*550cm | 张 | 4 | 红双喜、双鱼、挺拔 |  |  |

| 4、健身房 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 参考品牌 | 单价（元） | 总价（元） |
| 1 | 跑步机 | 显示系统：不小于19.8吋电脑触摸屏，显示速度、时间、距离、热量、心率、坡度、音量数据，可以连接WiFi,无线上网浏览功能 ， USB接口支持，带耳机接口，一对高保真音箱，多媒体娱乐影音系统 ★1.程序：10个运动程序可选择，速度坡度固定程序，3种模式设置时间、距离、卡路里， ★2.配备免维护免加油跑带，具有低噪音，使用寿命长的优点 3.低噪声交流马达、交流调速变频器。 4.心率控制：手握式脉搏传感运动心率 5.安全急停开关 6.输入电压：≥220V 50/60Hz 7.最大承重：≥180Kg 8.功率：≥2.2kw ★9.速度范围：≥1.0-20.0Km/h 11.坡度范围：≥0-20° ★12.跑带面积：≥1575x580mm 13.占地面积：2150x980mm*1620mm ★14.净重：不小于160kg 15.产品通过NSCC认证，认证书需在NSCC国体认证唯一官方网站http://www.nscc.com.cn上能查询到，并通过国家体育用品质量监督检验中心检验合格 | 台 | 10 | ## 康力源健身器材（军霞）、 迈宝赫、 宝德龙 |  |  |
| 2 | 坐姿屈（伸）腿训练器 | ★1、主管材为137*40*3.0mm平椭管或50*50*3.0mm以上 的方管，管材壁厚不小于3mm ; 2、 靠背多位置调节，适合不同使用者的需要，手把采用软质PVC挤压成形相对橡胶挤压成形更耐磨损。 3、采用高强度铝合金端盖，美观大方，经久耐用，永不退色。 4、坐靠垫采用人体工程原理一次成型设计，贴合人体曲线，舒适感强且经久耐用。 5、运动轨迹为向心及离心轨迹，符合人体生物力学原理。 占地面积：1147*1599*1527mm ★净重：≥250kg ★6、标准配重不少于110kg，材质冷拉钢板，经久耐用 | 台 | 2（屈腿、伸腿各1套） | 康力源健身器材（军霞）、 迈宝赫、 宝德龙 |  |  |
| 3 | 坐式蹬腿训练器 | ★1、主管材为137*40*3.0mm平椭管或50*50*3.0mm 以上的方管，管材壁厚不小于3mm; 2、 靠背多位置调节，适合不同使用者的需要，手把采用软质PVC挤压成形相对橡胶挤压成形更耐磨损。 3、采用高强度铝合金端盖，美观大方，经久耐用，永不退色。 4、坐靠垫采用人体工程原理一次成型设计，贴合人体曲线，舒适感强且经久耐用。 5、运动轨迹为向心及离心轨迹，符合人体生物力学原理。 占地面积：1860*1165*1527mm ★净重：≥260kg ★6、标准配重不少于110kg，材质冷拉钢板，经久耐用 | 台 | 1 | 身器材（军霞） 、 迈宝赫 宝德龙 |  |  |
| 4 | 臀部训练器 | 1、主管材为137*40*3.0mm平椭管或50*50*3.0mm 以上的方管，管材壁厚不小于3mm ; 2、 靠背多位置调节，适合不同使用者的需要，手把采用软质PVC挤压成形相对橡胶挤压成形更耐磨损。 3、采用高强度铝合金端盖，美观大方，经久耐用，永不退色。 4、坐靠垫采用人体工程原理一次成型设计，贴合人体曲线，舒适感强且经久耐用。 5、运动轨迹为向心及离心轨迹，符合人体生物力学原理。 占地面积：1014*2150*1527mm ★净重：≥215kg 6、标准配重110kg，材质冷拉钢板，经久耐用 | 台 | 1 | 康力源健身器材（军霞） 、迈宝赫 宝德龙 |  |  |
| 5 | 商用椭圆机 | 彩屏仪表 ★仪表功能：时间，速度，距离，卡路里，心跳，重新设置，测脂，转速；1组手动控制，12组自动程式，心率控制，4组自定义设置；带IPAD支架，带USB充电，高清喇叭,自带APP，WiFi上网。 心跳方式：手握心跳检测 控制方式：仪表控制阻力，电磁控32段阻力控制 飞轮重量：9kgs 座管/滑动管/导轨：4轨道铁管+铝片 扬升坡度：20段 ★净重/毛重：≥104kg/128kg 组立尺寸（mm）：1900*660*1700 外箱尺寸（mm）：1980*600*920 | 台 | 4 | 康力源健身器材（军霞） 、迈宝赫 宝德龙 |  |  |
| 6 | 蝴蝶机夹胸训练器 | 1、主管材为40*137*3.0mm平椭管或50*50*3.0mm以上 的方管，管材壁厚不小于3mm ; 2、 靠背多位置调节，适合不同使用者的需要，手把采用软质PVC挤压成形相对橡胶挤压成形更耐磨损。 3、采用高强度铝合金端盖，美观大方，经久耐用，永不退色。 4、坐靠垫采用人体工程原理一次成型设计，贴合人体曲线，舒适感强且经久耐用。 5、运动轨迹为向心及离心轨迹，符合人体生物力学原理。 7.占地面积：1130*1050*2050mm ★8.净重：≥234kg 毛重：≥252KG 9、可调式插销设计，满足不同运动强度、不同身高人群训练需求 10、全自动激光切割机加工、机械手自动焊接，配以精致打磨，表面双层烤漆：闪银粉体喷涂＋罩光 11、绳索规格强度：≥φ6钢丝绳 ，可承受力≥750KG 件数：2件 包装尺寸：纸箱A：1465*840*260 纸箱B：1467*750*390 12、标准配重不少于110kg，材质冷拉钢板，经久耐用 | 台 | 1 | 康力源健身器材（军霞） 、迈宝赫 宝德龙 |  |  |
| 7 | 坐姿推胸训练器 | ★1、主管材为137*40*3.0mm平椭管或50*50*3.0mm 以上的方管，管材壁厚不小于3mm ; 2、 靠背多位置调节，适合不同使用者的需要，手把采用软质PVC挤压成形相对橡胶挤压成形更耐磨损。 3、采用高强度铝合金端盖，美观大方，经久耐用，永不退色。 4、坐靠垫采用人体工程原理一次成型设计，贴合人体曲线，舒适感强且经久耐用。 5、运动轨迹为向心及离心轨迹，符合人体生物力学原理。 占地面积：1412*1131*1527mm ★净重：≥217kg 6、标准配重不少于110kg，材质冷拉钢板，经久耐用 | 台 | 1 | 康力源健身器材（军霞） 、 迈宝赫 宝德龙 |  |  |
| 8 | 坐姿推肩训练器 | ★1、主管材为137*40*3.0mm平椭管或50*50*3.0mm 以上的方管，管材壁厚不小于3mm ; 2、 靠背多位置调节，适合不同使用者的需要，手把采用软质PVC挤压成形相对橡胶挤压成形更耐磨损。 3、采用高强度铝合金端盖，美观大方，经久耐用，永不退色。 4、坐靠垫采用人体工程原理一次成型设计，贴合人体曲线，舒适感强且经久耐用。 5、运动轨迹为向心及离心轨迹，符合人体生物力学原理。 占地面积：1556*1532*1527mm ★净重：≥235kg 6、标准配重不少于110kg，材质冷拉钢板，经久耐用 | 台 | 1 | 康力源健身器材（军霞） 、迈宝赫 宝德龙 |  |  |
| 9 | 坐姿高/低拉双功能训练器 | ★1、主管材为137*40*3.0mm平椭管或50*50*3.0mm 以上的方管，管材壁厚不小于3mm ; 2、 靠背多位置调节，适合不同使用者的需要，手把采用软质PVC挤压成形相对橡胶挤压成形更耐磨损。 3、采用高强度铝合金端盖，美观大方，经久耐用，永不退色。 4、坐靠垫采用人体工程原理一次成型设计，贴合人体曲线，舒适感强且经久耐用。 5、运动轨迹为向心及离心轨迹，符合人体生物力学原理。 占地面积：1424*1502*1827mm ★净重：≥225kg 6、标准配重不少于110kg，材质冷拉钢板，经久耐用 | 台 | 1 | 康力源健身器材（军霞） 、 迈宝赫 宝德龙 |  |  |
| 10 | 助力单双杠训练器 | ★1、主管材为137*40*3.0mm平椭管或50*50*3.0mm 以上的方管，管材壁厚不小于3mm; 2、 靠背多位置调节，适合不同使用者的需要，手把采用软质PVC挤压成形相对橡胶挤压成形更耐磨损。 3、采用高强度铝合金端盖，美观大方，经久耐用，永不退色。 4、坐靠垫采用人体工程原理一次成型设计，贴合人体曲线，舒适感强且经久耐用。 5、运动轨迹为向心及离心轨迹，符合人体生物力学原理。 占地面积：1272*1158*2268mm ★净重：≥196kg ★6、标准配重不少于60kg，材质冷拉钢板，经久耐用 | 台 | 1 | 康力源健身器材（军霞） 、迈宝赫 宝德龙 |  |  |
| 11 | 上斜推胸训练器 | ★1、主管材为50*120*3.0mm平椭管或50*50*3.0mm 以上的方管，管材壁厚不小于3mm ; 2、 靠背多位置调节，适合不同使用者的需要，手把采用软质PVC挤压成形相对橡胶挤压成形更耐磨损。 3、采用高强度铝合金端盖，美观大方，经久耐用，永不退色。 4、坐靠垫采用人体工程原理一次成型设计，贴合人体曲线，舒适感强且经久耐用。 5、运动轨迹为向心及离心轨迹，符合人体生物力学原理。 占地面积：1600*1830*1800mm ★ 净重：≥250kg 6、标准配重不少于110kg，材质冷拉钢板，经久耐用 | 台 | 1 | 康力源健身器材（军霞） 、迈宝赫 宝德龙 |  |  |
| 12 | 大飞鸟龙门架综合训练器 | ★1、主管材为137*40*3.0mm平椭管或50*50*3.0mm 以上的方管，管材壁厚不小于3mm ; 2、 多位置调节，适合不同使用者的需要，手把采用软质PVC挤压成形相对橡胶挤压成形更耐磨损。 3、采用高强度铝合金端盖，美观大方，经久耐用，永不退色。 4、采用人体工程原理一次成型设计，贴合人体曲线，舒适感强且经久耐用。 5、运动轨迹为向心及离心轨迹，符合人体生物力学原理。 占地面积：4045*640*2450mm ★净重：≥420kg 6、标准配重不少于110kg，材质冷拉钢板，经久耐用 | 台 | 1 | 康力源健身器材（军霞） 、迈宝赫 宝德龙 |  |  |
| 13 | 斯密斯机综合训练器 | ★主管材为50*50*3.0mm 以上的方管，管材壁厚不小于3mm 占地面积：2069mm*1585.5*2414mm 最大训练荷载：100kg 最大配重:300kg 阻力形式：杠铃 主立管规格：50mm*120mm*3mm(平椭管） ★净重：≥260kg 通过GB17498-2008通用安全要求检测 ★高档优质静音滑轨 | 台 | 1 | 康力源健身器材（军霞） 、迈宝赫 宝德龙 |  |  |
| 14 | 内外夹腿训练器 | ★1、主管材为137*40*3.0mm平椭管或50*50*3.0mm 以上的方管，管材壁厚不小于3mm ; 2、 靠背多位置调节，适合不同使用者的需要，手把采用软质PVC挤压成形相对橡胶挤压成形更耐磨损。 3、采用高强度铝合金端盖，美观大方，经久耐用，永不退色。 4、坐靠垫采用人体工程原理一次成型设计，贴合人体曲线，舒适感强且经久耐用。 5、运动轨迹为向心及离心轨迹，符合人体生物力学原理。 占地面积：1621*800*1536mm ★净重：≥250kg ★6、标准配重不少于60kg，材质冷拉钢板，经久耐用 | 台 | 1 | 康力源健身器材（军霞） 、迈宝赫 宝德龙 |  |  |
| 15 | 划船机阻力训练器 | 1. 阻力方式：水阻力划船训练器材 ★2. 净重≥49KG,毛重≥55KG. 3. 传动方式：皮带传动方式，超静音设计 ★4. 主立管材质尺寸：≥120*50*2.5mm 5. 导轨：全铝合金导轨 6. 展开尺寸：≥2280X565X760mm | 台 | 1 | 康力源健身器材（军霞） 、迈宝赫 宝德龙 |  |  |
| 16 | 45倒蹬训练器 | ★1、主管材为137*40*3.0mm平椭管或50*50*3.0mm 以上的方管，管材壁厚不小于3mm; 2、 靠背多位置调节，适合不同使用者的需要，手把采用软质PVC挤压成形相对橡胶挤压成形更耐磨损。 3、采用高强度铝合金端盖，美观大方，经久耐用，永不退色。 4、坐靠垫采用人体工程原理一次成型设计，贴合人体曲线，舒适感强且经久耐用。 5、运动轨迹为向心及离心轨迹，符合人体生物力学原理。 占地面积：2400*1350*1450mm ★净重：≥220kg | 台 | 1 | 康力源健身器材（军霞） 、迈宝赫 宝德龙 |  |  |
| 17 | 二头肌训练器 | ★1、主管材为137*40*3.0mm平椭管或50*50*3.0mm 以上的方管，管材壁厚不小于3mm; 2、 靠背多位置调节，适合不同使用者的需要，手把采用软质PVC挤压成形相对橡胶挤压成形更耐磨损。 3、采用高强度铝合金端盖，美观大方，经久耐用，永不退色。 4、坐靠垫采用人体工程原理一次成型设计，贴合人体曲线，舒适感强且经久耐用。 5、运动轨迹为向心及离心轨迹，符合人体生物力学原理。 占地面积：936*1373*1527mm ★ 净重：≥250kg配重≥100kg | 台 | 1 | 康力源健身器材（军霞） 、迈宝赫 宝德龙 |  |  |
| 18 | 三头肌下压训练器 | ★1、主管材为137*40*3.0mm平椭管或50*50*3.0mm 以上的方管，管材壁厚不小于3mm; 2、 靠背多位置调节，适合不同使用者的需要，手把采用软质PVC挤压成形相对橡胶挤压成形更耐磨损。 3、采用高强度铝合金端盖，美观大方，经久耐用，永不退色。 4、坐靠垫采用人体工程原理一次成型设计，贴合人体曲线，舒适感强且经久耐用。 5、运动轨迹为向心及离心轨迹，符合人体生物力学原理。 占地面积：1067*1496*1527mm ★净重：≥218kg配重≥100kg | 台 | 1 | 康力源健身器材（军霞） 、迈宝赫 宝德龙 |  |  |
| 19 | 坐姿蹬腿力量训练器 | ★1、主管材为137*40*3.0mm平椭管或50*50*3.0mm 以上的方管，管材壁厚不小于3mm; 2、 靠背多位置调节，适合不同使用者的需要，手把采用软质PVC挤压成形相对橡胶挤压成形更耐磨损。 3、采用高强度铝合金端盖，美观大方，经久耐用，永不退色。 4、坐靠垫采用人体工程原理一次成型设计，贴合人体曲线，舒适感强且经久耐用。 5、运动轨迹为向心及离心轨迹，符合人体生物力学原理。 占地面积：1023*1848*1527mm ★净重：≥226kg 6、标准配重≥110kg，材质冷拉钢板，经久耐用 | 台 | 1 | 康力源健身器材（军霞） 、迈宝赫 宝德龙 |  |  |
| 20 | 杠铃架 | ★主管材为50*120*3.0mm平椭管或50*50*3.0mm 以上的方管，管材壁厚不小于3mm; 占地面积：920*825*1445mm ★净重：≥72kg | 台 | 1 | 康力源健身器材（军霞） 、迈宝赫 宝德龙 |  |  |
| 21 | 二头肌训练架 | ★1、主管材为50*120*3.0mm平椭管或50*50*3.0mm 以上的方管，管材壁厚不小于3mm ; 2、 靠背多位置调节，适合不同使用者的需要，手把采用软质PVC挤压成形相对橡胶挤压成形更耐磨损。 3、采用高强度铝合金端盖，美观大方，经久耐用，永不退色。 4、坐靠垫采用人体工程原理一次成型设计，贴合人体曲线，舒适感强且经久耐用。 5、运动轨迹为向心及离心轨迹，符合人体生物力学原理。 占地面积：1140*690*910mm ★ 净重：≥45kg | 台 | 1 | 康力源健身器材（军霞） 、迈宝赫 宝德龙 |  |  |
| 22 | 奥林匹克上斜举重床 | ★1、主管材为50*120*3.0mm平椭管或50*50*3.0mm 以上的方管，管材壁厚不小于3mm; 2、 靠背多位置调节，适合不同使用者的需要，手把采用软质PVC挤压成形相对橡胶挤压成形更耐磨损。 3、采用高强度铝合金端盖，美观大方，经久耐用，永不退色。 4、坐靠垫采用人体工程原理一次成型设计，贴合人体曲线，舒适感强且经久耐用。 5、运动轨迹为向心及离心轨迹，符合人体生物力学原理。 占地面积：1700*1830*1330mm ★净重：≥102kg | 套 | 1 | 康力源健身器材（军霞） 、 迈宝赫 宝德龙 |  |  |
| 23 | 杠铃片架 | ★主管材为50*120*3.0mm平椭管或50*50*3.0mm 以上的方管，管材壁厚不小于3mm; 占地面积：773*1166*1050 ★净重：≥47kg | 套 | 1 | 康力源健身器材（军霞） 、 迈宝赫 宝德龙 |  |  |
| 24 | 小腿训练器 | ★1、主管材为137*40*3.0平椭管或50*50*3.0mm 以上的方管，管材壁厚不小于3mm; 2、手把采用软质PVC挤压成形相对橡胶挤压成形更耐磨损。 3、采用高强度铝合金端盖，美观大方，经久耐用，永不退色。 4.力量系列中非常适合新手使用的设备，但是强大的结构和功能设计也能满足高级用户的需求。 专注打造科学的生物力学和自然的运动轨迹，更加有效地帮助用户提高力量。 一如既往的设计理念为专业运动员打造可以信赖的力量训练设备 占地面积： 1580*1050*720mm ★净重：≥206kg 配重≥100kg 包装尺寸：纸箱A：1465*840*260mm 纸箱B：1700*1100*420mm | 台 | 1 | 康力源健身器材（军霞） 、迈宝赫、宝德龙 |  |  |
| 25 | 哈克深蹲训练器 | - 尺寸：2010*1630*1470mm ★2、重量：≥196kg ★3、管材：采用50.8*76.2mm、50.8*50.8mm、38*38mm方管管材。50.8mm圆管，管壁厚度3.0mm 坐垫：采用高密度泡沫材质填充 | 台 | 1 | 康力源健身器材（军霞） 、 迈宝赫、宝德龙 |  |  |
| 26 | 奥林匹克卧推举重床 | 1、 充满活力的造型设计，激发锻炼。 2、 多把位手柄，软质PVC挤压成形相对橡胶挤压成形更耐磨损。 3、 采用高强度铝合金端盖，美观大方，经久耐用，永不退色。 4、 主框架采用大规格50*120*3.0平椭圆型钢管制造，电脑切割整体焊接技术。 5、坐靠垫采用人体工程原理一次成型设计，贴合人体曲线，舒适感强且经久耐用。 6、 运动轨迹为向心及离心轨迹，符合人体生物力学原理。 占地面积：1958mm*1866mm*1189mm 允许使用者最大人体质量：100kg 最大训练荷载：300kg ★净重：≥90kg ★通过GB17498-2008通用安全要求检测 | 台 | 2 | 康力源健身器材（军霞） 、 迈宝赫、宝德龙 |  |  |
| 27 | 哑铃平凳 | ★1、主管材为50*120*3.0mm平椭管或50*50*3.0mm 以上的方管，管材壁厚不小于3mm; 2、 靠背多位置调节，适合不同使用者的需要，手把采用软质PVC挤压成形相对橡胶挤压成形更耐磨损。 3、采用高强度铝合金端盖，美观大方，经久耐用，永不退色。 4、坐靠垫采用人体工程原理一次成型设计，贴合人体曲线，舒适感强且经久耐用。 5、运动轨迹为向心及离心轨迹，符合人体生物力学原理。 占地面积：1345*540*460mm ★ 净重：≥25kg | 张 | 2 | 康力源健身器材（军霞） 、迈宝赫、宝德龙 |  |  |
| 28 | 可调式哑铃椅 | ★1.主架管采用50*120*3.0mm平椭圆管，管材设计圆润，外观高端大气。 2.座垫：一次PU成型技术，根据人体工学原理设计的垫子硬度，硬度控制在65度正负5度，确保软硬适中，适合绝大多数使用者 外层包敷皮革，皮革可通过500g砝码来回摩擦8000次不脱皮不掉色。 3.辅助杠铃片悬挂架：部分器械配有辅助性杠铃片悬挂架，用于放置更多规格的杠铃片，方便使用。 占地面积：1378mm*535.5*501mm 最大训练荷载：100kg ★净重：≥47kg | 张 | 2 | 康力源健身器材（军霞） 、 迈宝赫、宝德龙 |  |  |
| 29 | 商用哑铃架 | 外形尺寸：2230*720*700 ★主立管规格：50*120*3mm 最大承受荷载：600kg ★ 净重：≥88kg 至少可存放12副哑铃，双层或三层 | 台 | 1 | 康力源健身器材（军霞） 、迈宝赫、宝德龙 |  |  |
| 30 | 杠铃片 | ★外包胶、橡胶材质环保、耐磨、抗摔 三孔杠铃片，内嵌不锈钢钢圈，美观实用； ★规格为：2.5KG 5KG 10KG 15KG 20KG 大孔配奥杆用 | KG | 2000 | 康力源健身器材（军霞） 、迈宝赫、宝德龙 |  |  |
| 31 | 圆头包胶哑铃 | ★规格为：2.5KG--30KG(每2.5KG一个级别递增） | KG | 390 | 康力源健身器材（军霞） 、 迈宝赫、宝德龙 |  |  |
| 32 | 杠铃杆 | ★农夫行走异型杆，承重≥200kg，奥杆配大孔片。 奥林匹克杠铃直杆，总长1.2m，承重≥100kg，总重6.3kg。 奥林匹克杠铃直杆，总长2.2m，承重≥300kg，总重≥20kg。 奥林匹克杠铃曲杠，总长1.2m，承重≥100k。 | 根 | 4（各一根） | 康力源健身器材（军霞） 、迈宝赫、宝德龙 |  |  |
| 33 | 减震垫 | ★3.0cm 500*500 健身房自由重量区商用 | 平米 | 100 | 迈宝赫、宝德龙 |  |  |

| 5、体操房 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 参考品牌 | 单价（元） | 总价（元） |
| 1 | 16*16自由体操场地 | 艺术体操场地与自由体操场地相近似。▲场地上铺一层地毯，地毯下面有一层弹性适中的衬垫。★比赛场地16米×16米，场地四周设有安全区域。 | 块 | 1 | 金陵、 吉诺尔、新起点 |  |  |
| 2 | 可调节双杠 | 动式分底座 立柱 杠面三部分。★全套重≥145kg，可调高度1300--1700mm，两杠面间距420mm--620mm可调。 底座采用50mm*100mm的U型钢焊接而成，宽1200mm，长2800mm，厚4mm。立柱由铸件 钢管 实心钢组合而成。钢管直径42mm，厚3mm。内生降杆为直径30mm冷拔钢，长600mm，镀锌。 ★杠面长3500mm，重≥35kg。内附直径25mm弹簧钢，外包高压聚乙烯塑料，断面为鸭蛋圆形。 | 套 | 2 | 金陵、 吉诺尔、新起点 |  |  |
| 3 | 高单杠 | 调节范围2.55～2.85m 预埋件另配（万向预埋件）4只/副 1、单杠为升降式，由杠面、内外立柱、底座和固定拉线等组成。 2、单杠杠面长2430mm，采用Φ28弹簧钢制作，具有一定的弹性与韧性。 ▲3、单杠立柱由内外立柱组成，外立柱采用Φ51×4无缝管制作，内立柱采用Φ40×5无缝管制作，外立柱设有调节锁紧机构，内立柱每100mm设一调节档，杠面高度调节范围：1500—2600mm之间。 4、单杠底座采用镀铬件，设置有橡胶垫块，保持产品在使用过程中有良好的平衡性和抗震性。 5、单杠经四根钢丝固定拉线与专用体操预埋件连接，拉线配有花篮螺丝，通过调节，使单杠立柱与地面垂直稳固。 | 套 | 1 | 金陵、 吉诺尔、新起点 |  |  |
| 4 | 低单杠 | 调节范围1.5～2.6m 预埋件另配（万向预埋件）4只/副 1、单杠为升降式，由杠面、内外立柱、底座和固定拉线等组成。 ★2、单杠杠面长2430mm，采用Φ28弹簧钢制作，具有一定的弹性与韧性。 ▲3、单杠立柱由内外立柱组成，外立柱采用Φ51×4无缝管制作，内立柱采用Φ40×5无缝管制作，外立柱设有调节锁紧机构，内立柱每100mm设一调节档，杠面高度调节范围：1500—2600mm之间。 4、单杠底座采用镀铬件，设置有橡胶垫块，保持产品在使用过程中有良好的平衡性和抗震性。 5、单杠经四根钢丝固定拉线与专用体操预埋件连接，拉线配有花篮螺丝，通过调节，使单杠立柱与地面垂直稳固。 | 套 | 2 | 金陵、吉诺尔 新起点 |  |  |
| 5 | 跳马（比赛款） | ▲1、跳马由马身、立柱和底座三部分组成，跳马整体高度可调，调节范围：1150-1500mm。 ★2、马身为弹性件，垫子厚约120mm,由玻璃钢层、EVA缓冲方块、EVA柔性层和表层皮革组成，马身底部配有固定链子，通过花篮螺栓紧固，使跳马立于地板面不致以晃动。 3、跳马内外立柱均采用无缝管制作，设有高度调节和锁紧机构，具有调节灵活，锁紧可靠等优点。 4、跳马底座采用矩形方管制作，底部设有4个调节脚，可微调，便于因地坪不平整而影响跳马的整体稳定性。 5、外型为国际体联认定形状。 | 台 | 1 | 金陵、 吉诺尔 新起点 |  |  |
| 6 | 跳箱 | ▲1、跳箱外形尺寸：长x宽x高=1300x780x1250mm。 2、箱体七级，长1300mm,从上至下逐渐增大成梯形，第一级含箱盖高为350mm，第二至第七级，每级高为150mm。 3、跳箱盖平整，软硬适宜，手感舒适，用重体海绵做成弧形，表面用优质人造革包制，泡钉封口，级间用内撑木插联组合。各层结合平直、稳定牢固，接地面平稳。 4、跳箱采用木质制成，之间拼装采用燕尾槽，每级箱体组合用4根20x20的木柱插接，木柱出头高45mm，箱体每级衔接平整、紧凑。 5、箱体材料均用18-20mm厚的层压板，表面作漆层处理。 | 套 | 1 | 金陵、吉诺尔 新起点 |  |  |
| 7 | 山羊 | ▲1、山羊由箱体和四脚构成，高度可调范围：1000-1300mm。 ▲2、箱体规格：长X宽X高=550x360x330（mm），箱体表面用重体50压缩海绵填充，外包优质人造革。 3、四脚由外脚管、固定管、活动管和羊脚组成，外脚管与箱体连接焊接，焊接夹角为60度，固定管采用φ57x3优质钢管，用M8锁紧螺栓与外脚管连接,活动管采用φ48x3的优质钢管,羊脚为铸铁,活动管上钻有调节孔,固定管上设有调节机构,通过调节螺栓可调节山羊高度，调节间距：50mm。 | 只 | 2 | 金陵、 吉诺尔 新起点 |  |  |
| 8 | 体操垫子 | 1.海绵垫主体由重泡海绵组成，弹力均衡，柔软适中。 ▲2.海绵垫基本尺寸：长x宽x厚=2×1×0.1（米）。 3.海绵垫表面罩PVC套，套子侧面装有拉链及拉手攀，且四周设有排气孔。 | 块 | 20 | 金陵、 吉诺尔 新起点 |  |  |
| 9 | 助跳板 | ▲规格：1.2×0.6×0.2m 优质木材。 | 块 | 2 | 金陵、吉诺尔 新起点 |  |  |
| 10 | 助跑道 | ▲1、助跑道规格：25x1m。 ★2、助跑道材质：EVA、地毯合成。 3、助跑道底部为EVA材质，上平面为地毯，整体平整无褶皱。 | 条 | 1 | 金陵、 吉诺尔 新起点 |  |  |
| 11 | 双格肋木 | ▲1.肋木基本尺寸：长x高=2170x2750（mm）； ★2.肋木由3根立柱，1根横梁和12根横杆组成，立柱和横梁采用 优质水曲柳，通过特制M10螺栓连接，横杆采用Φ38水曲柳杠面，三根立柱两根侧立柱打单边孔，一根中立柱打双边通孔，立柱采用95X42优质水曲柳，通过专用连接板膨胀螺栓与墙体连接 。 | 套 | 1 | 金陵、吉诺尔 新起点 |  |  |

| 体育馆看台座椅 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 参考品牌 | 单价（元） |
| 1 | 低靠背中空塑料椅 | - 座宽（420±5mm），座深（420±5mm），背长（180±5㎜） 2、投标人必须在投标前到采购人处看样，保证投标产品的外形、尺寸、材料、质量等与采购人提供的样品一致。 3、投标人须承诺中标后无偿提供五种颜色椅面（不含底座）50座供采购人备用。 | 座 | 2400 |  |  |

低靠背中空塑料椅项目需求：

1.产品设计标准

座椅设计符合QB/T2601-2013《体育场馆公共座椅》、JGJ57-2000/J67-2001《剧场建筑设计规范》、JGJ31-2003/J265-2003《体育建筑设计规范》等。

2.产品外形尺寸

座宽（420±5mm），座深（420±5mm），背长（180±5㎜）

3.产品技术标准

3.1座椅的设计、选型和安装与体育场馆设计相配合，美观舒适、安全、耐用，便于安装维护和管理。椅面采用中空吹塑制造工艺，选用高密度聚乙烯材料（HDPE）一次加工成型，具有座椅表面棱角圆滑、分子量较集中、汇合缝处黏结强度高，较高的刚性及韧性，良好的力学性能及较高的使用温度，抗老化、抗冲击性、耐高低温、耐油性较好。椅面重量1.9±0.1 kg。

3.2座椅综合性能应符合国家标准及行业标准。

3.3力学性能：依据QB/T2601-2013《体育场馆公共座椅》，参照国际及国内体育场馆公共座椅检测标准，座椅静载荷2000N，30次，椅背静载荷800N，30次，座椅平衡载荷2000N；座椅耐久性：椅面载荷960N，30万次，椅背载荷360N，30万次，椅面冲击高度360mm，30次，椅背冲击高度630mm，30次；座椅零部件无断裂或豁裂现象，加载部位无明显变形；

3.4耐老化性能：依据QB/T2601-2013《体育场馆公共座椅》，老化试验≥3500h，冲击强度的保持率不应小于60%，外观颜色变色评级不小于3级；

3.5高低温性能：在高温＋80℃、低温-55℃下72h，无局部粉化、龟裂、斑点、起泡及明显变形等外观变化。

3.6阻燃性能：座椅的整体阻燃性能符合GB20286《公共场所阻燃制品及组件燃烧性能要求和标识》表4中公共场所阻燃家具及组件的燃烧性能阻燃2级标准。

3.7环保性能：座椅所使用的主辅材料符合环保标准，塑料产品中有毒有害物质限量满足GB28481《塑料家具中有害物质限量》中要求。

3.8座椅整体使用寿命：八年内无明显色差、变脆及非外力因素的裂纹。

3.9座椅群的色彩：提供国际标准塑料色（PANTONE）经业主、设计院确定。

四、产品构配件：

1.座椅连接件：采用A3钢板冲压件，位置在座椅底部，保证座椅安装的安全性。

2.钢构件：经硅烷处理后表面热镀锌,以增强其抗腐蚀性。

3.紧固件：所有座椅紧固件均选用国内正规厂家生产的符合国家标准的标准件，表面须经防锈处理。

4.座位号及排号：座位号、排号采用铝制模压成型，座位号、排号厚度均为δ0.5mm，座位号采用嵌入式安装在靠背上端；排号直接固定在台阶立面中间。

五、产品安装方式：

1.前置式直接安装，先通过M8×50的新奇膨胀螺栓与看台混凝土台阶固定，在通过M8×70的新奇膨胀螺栓从椅面往下固定。座椅安装间距通常为480～500mm（特殊场地除外），椅面距地面高度约为425mm。

2.安装时通道侧整齐、座椅高度一致，上下不产生明显落差，座椅安装符合JGJ57-2000《剧场建筑设计规范》中5.2的要求。座中距不均匀误差不应大于±5mm，相邻两位不整齐误差不应大于8mm，整排(30位内)的不整齐误差不应大于25mm。

六、座椅图片：

七、安装示意图：

八、安装详图：

九、座椅颜色：

由采购人指定五种（与奥运五环颜色一致），每种颜色座椅数量由采购人确定。

十、其他：

1.投标人必须在投标前到采购人处看样，保证投标产品的外形、尺寸、材料、质量等与采购人提供的样品一致。

2.投标人须承诺中标后无偿提供五种颜色椅面（不含底座）50座供采购人备用。

二标段产品需求清单：

| 1、体测中心 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 参考品牌 | 单价（元） | 总价（元） |
| 1 | 刷卡式自动测试设备 (核心产品） | 中心工作站技术参数： 将监测得到的各项数据进行对比运算，根据运算结果给出受试者的形态、技能、素质类状况的单项指标、综合体之的评分和评价。并根据各项指标在综合评定中权重，给出相匹配的质综合评价报告和运动处方。并具有雷达图分析、风险提示和重点关注项目提示功能。 软件主要功能：名单管理、数据采集与评价包括：成人、学生、体质测定、电子问卷、人体成分分析仪、超声骨密度仪、自动血压计、功率自行车测试仪和平衡能力分析仪等设备连接并具有扩展功能，并能给出运动处方。具备数据管理与分项统计、打印与到处功能、测试数据可直接上报体质健康管理系统网络平台上管理，并可以于全国总工会职工健康管理网络平台对接。 ★工作站快捷按钮：提供十余个快捷功能按钮，包含：测试状态展示、注册、写卡、打印、统计、单位等。工作站内置身份证阅读器，使测试前期的录入环节大大节约时间。 内置测试人员测试前期的电子问卷调查系统，保证每一位受试者在身体条件允许和安全的状态下进行测试 双屏同步操作：支持工作人员操作和自助操作。 数据采集方式：支持网络、蓝牙、无线等多种数据采集方式。 运动项目优先级自定义：可根据用户需要随时自行维护优先运动项目。 ★数据管理:具有数据统计、分析、导入、导出、数据备份(支持异地备份)、数据上传及上传云平台等管理功能。 | 套 | 1 | 健民、 鑫美华 滕顺 |  |  |
| 2 | 坐位体前屈测试仪 | ★量程：-20㎝～40㎝，分度值：0.1㎝，误差：±.1㎝ 工作环境温度：-15～40℃，湿度：≤90%。 存储环境：温度：-30～50℃，湿度：≤75%。 测试人体腰、髋、柔韧性的测试器材，采用测试推拉板测试，无惯性；抗疲劳试验十万次以上。 智能网络学生体质健康测试设备，其设计、生产完全符合GB/T 19851.12-2005标准要求进行，只需输学号或者测试号就可完成测试。 1）主机屏幕背光设计，可开关，适合任何光线下使用，中文显示测试者姓名、编号和测试成绩。测试过程全程语音提示，音量可调节或关闭，成绩可查询，测试次数可自主设定；输入测试号的位数可任意设定，最多20位。 ▲2）主机三重备份数据功能，防止数据丢失，测试数据自动存储在主机里；并能储存40000条以上学生信息和成绩。 3）为预防电脑数据接受故障，主机预留大容量IC卡接口，可以连接数据专用接收和下载器导入学生信息；具有有线和无线网络数据实时或者集中批量传输功能，测试数据可实时传输至数据上报软件中。 4）主机材质为ABS白色塑料壳体，主机轮廓长≥32cm、宽≥27cm、高≥10cm，采用翻盖、防尘、便携设计、方便在任意地点分散测试，提高测试效率。 5）测试部件为高强度铝合金材质，安全性高，抗腐蚀，整体提高测试传感部件的寿命。 6）每台主机配备塑料便携工作桌，可拆卸，方便固定主机工作。 7）产品具有国家认可的检验报告及国体认证证书，且在有效期内。 8）交直流两用。且在无交流情况下主机仍可连续工作10小时以上。 | 台 | 6 | 健民、 鑫美华 滕顺 |  |  |
| 3 | 仰卧起坐测试仪 | ★量程：0-99次 精度值：1次 误差：±1次 工作环境温度：-15～40℃，湿度：≤90%。 存储环境：温度：-30～50℃，湿度：≤75%。 智能网络学生体质健康测试设备，其设计、生产完全符合GB/T 19851.12-2005标准要求进行，只需输学号或者测试号就可完成测试。 1）主机屏幕背光设计，可开关，适合任何光线下使用，中文显示测试者姓名、编号和测试成绩。测试过程全程语音提示，音量可调节或关闭，成绩可查询，测试次数可自主设定；输入测试号的位数可任意设定，最多20位。 ▲2）主机三重备份数据功能，防止数据丢失，测试数据自动存储在主机里；并能储存40000条以上学生信息和成绩。 3）为预防电脑数据接受故障，主机预留大容量IC卡接口，可以连接数据专用接收和下载器导入学生信息；具有有线和无线网络数据实时或者集中批量传输功能，测试数据可实时传输至数据上报软件中。 4）主机材质为ABS白色塑料壳体，主机轮廓长≥32cm、宽≥27cm、高≥10cm，采用翻盖、防尘、便携设计、方便在任意地点分散测试，提高测试效率。 5）测试部件为高强度铝合金材质，安全性高，抗腐蚀，整体提高测试传感部件的寿命。 6）每台主机配备塑料便携工作桌，可拆卸，方便固定主机工作。 7）产品具有国家认可的检验报告及国体认证证书，且在有效期内。 8）交直流两用。且在无交流情况下主机仍可连续工作10小时以上。 | 台 | 20 | 健民、 鑫美华 滕顺 |  |  |
| 4 | 身高体重测量仪 | ★身高量程：90㎝～210㎝ 分度值：0.1㎝ 误差：±0.2㎝ ★体重量程：5～200㎏ 分度值：0.1㎏ 误差：±0.3% 工作环境温度：-15～40℃，湿度：≤90%。 存储环境：温度：-30～50℃，湿度：≤75%。 身高：水平压板自动升降控制， 体重平台为平面设计，保证任意一点都可测出受试者的体重，并所得数值一样。 智能网络学生体质健康测试设备，其设计、生产完全符合GB/T 19851.12-2005标准要求进行，只需输学号或者测试号就可完成测试。 1）主机屏幕背光设计，可开关，适合任何光线下使用，中文显示测试者姓名、编号和测试成绩。测试过程全程语音提示，音量可调节或关闭，成绩可查询，测试次数可自主设定；输入测试号的位数可任意设定，最多20位。 2）主机三重备份数据功能，防止数据丢失，测试数据自动存储在主机里；并能储存40000条以上学生信息和成绩。 3）为预防电脑数据接受故障，主机预留大容量IC卡接口，可以连接数据专用接收和下载器导入学生信息；具有有线和无线网络数据实时或者集中批量传输功能，测试数据可实时传输至数据上报软件中。 4）主机材质为ABS白色塑料壳体，主机轮廓长≥32cm、宽≥27cm、高≥10cm，采用翻盖、防尘、便携设计、方便在任意地点分散测试，提高测试效率。 5）测试部件为高强度铝合金材质，安全性高，抗腐蚀，整体提高测试传感部件的寿命。 6）每台主机配备塑料便携工作桌，可拆卸，方便固定主机工作。 7）产品具有国家认可的检验报告及国体认证证书，且在有效期内。 8）交直流两用。且在无交流情况下主机仍可连续工作10小时以上。 | 台 | 6 | 健民、 鑫美华 滕顺 |  |  |
| 5 | 肺活量测试仪 | 肺活量是指一次深吸气后的最大呼出的气体容积，反映了肺的容积和扩张能力 显示受试者的肺活量值并自动将此数值锁定，最终选取最优成绩；并能够测出人体吹气微小的余量。 ★量程：10mL～9999ml 分度值：1ml 精度：±2.5% 工作环境温度：-15～40℃， 湿度：≤90%。 存储环境：温度：-30～50℃， 湿度：≤75%。 显 示：中文显示 无线数据传输距离≥200m 智能网络学生体质健康测试设备，其设计、生产完全符合GB/T 19851.12-2005标准要求进行，只需输测试号或者刷非接触式射频卡就可完成测试，且测试号自动递增。可扩展扫描条形码录入，学校学生一卡通录入，指纹录入学生个人信息。 1）主机屏幕。7寸可触摸彩色液晶屏幕，背光设计，可开关，适合任何光线下使用，带有实时时钟，中文显示测试者姓名、编号和测试成绩。测试过程全程语音提示，音量可调节或关闭，成绩可查询，测试次数可自主设定；输入测试者编号的位数可任意设定，最多可达到20位。 2）主机开机自动标定，测试数据三重备份数据功能，防止数据丢失，测试数据自动存储在主机里；并能储存40000条以上学生信息和成绩。 3）为预防电脑数据接受故障，主机预留大容量IC卡接口，可以连接数据专用接收和下载器导入学生信息；具有有线和无线网络数据实时或者集中批量传输功能，测试数据也可实时传输至数据采集软件中。 4）主机材质为ABS白色塑料壳体，主机轮廓长≥25cm、宽≥20cm、高≥8cm，采用便携设计、方便在任意地点分散测试，提高测试效率。 5）每台主机配备塑料便携工作桌，可拆卸，方便固定主机工作安全性高，抗腐蚀，整体提高测试传感部件的寿命。 6）产品具有国家认可的检验报告及国体认证证书，且在有效期内。 7）交直流两用。且在无交流情况下主机仍可连续工作10小时以上。 8）主机测试传感器采用专用的医疗导流，导气白色塑料软导管，即插即拆式设计，便于消毒，清理积液。 | 台 | 6 | 健民、 鑫美华 滕顺 |  |  |

| 2、运动解剖实训室 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 参考品牌 | 单价（元） | 总价（元） |
| 1 | 人体肌肉及胸腹腔脏器解剖模型 | ▲尺寸：缩小版，高不低于780mm； 部件：27部件，固定在底座上； ★功能：模型有全身肌肉、胸腹壁肌、上下肢肌，颅顶骨、脑以及胸腹腔内脏器官等27个部件组成，并显示头颈部、躯干部、上、下肢骨、肌肉、肌腱、韧带、胸腹腔器官、血管和脑等结构。共200多个部位标识； 材质：进口环保PVC材料，进口环保油漆。 | 套 | 6 | 康人、上海荣育、圣医智教 |  |  |
| 2 | 高级颈椎附肌肉模型 | 成人自然大，医学教学模型，PVC材质，有底架支撑。 此模型为颈椎肌肉带脑干附神经模型。 | 套 | 6 | 康人、上海荣育、圣医智教 |  |  |
| 3 | 人体骨骼附肌肉起止点着色模型 | ▲尺寸：自然大，高不低于170cm； 部件：由男性全身散骨串制而成一整体骨架； ★功能：显示男性全身骨骼的组成和形态外观，其中四肢骨可以灵活组合，头颅骨和灵活组装，固定在支架上，带底座，可灵活移动。左半侧骨骼用不同颜色油漆标识出肌肉起止点位置； 材质：进口环保PVC材料，进口环保油漆。 | 套 | 6 | 康人、上海荣育、圣医智教 |  |  |
| 4 | 人体骨杠杆分类模型 | ▲尺寸：自然大，≥600×440×130mm； 部件：3部件，固定在木箱中； ★功能：模型展示了三类骨杠杆的结构和形态，模型由头颅骨（含下颌骨）的矢状切，第1－5颈椎的矢状切，胫骨和腓骨下段、距骨、肱骨、前臂骨、手骨（示手舟骨、头状骨、第三掌骨和中指骨）等组成，分别贴于杠杆的支点、力点和阻力点等标签，可观察人体骨杠杆概念分类和三类骨杠杆的传递力、平衡力、省力以及增大运动幅度与速度等所起的作用； 材质：进口环保PVC材料，进口环保油漆 | 套 | 6 | 康人、上海荣育、圣医智教 |  |  |
| 5 | 人体骨关节分类模型 | ▲尺寸：自然大，≥720×470×135mm； 部件：模型由各个关节固定在木箱中； ★功能：模型展示了人体的单轴关节、双轴关节、多轴关节以及屈戌关节、车轴关节、双髁状关节、鞍状关节、椭圆关节、球窝关节、杵臼关节、和平面关节； 材质：进口环保PVC材料，进口环保油漆。 | 套 | 6 | 康人、上海荣育、圣医智教 |  |  |
| 6 | 肝解剖模型 | ▲尺寸：自然大，≥180×110×180mm； 部件：2部件； ★功能：显示肝的分叶，肝的韧带，肝门结构和胆囊，胆管系统等结构； 材质：进口环保PVC材料，进口环保油漆。 | 套 | 6 | 康人、上海荣育、圣医智教 |  |  |
| 7 | 胃解剖模型 | ▲尺寸：自然大，≥130×150×160mm； 部件：2部件，固定在底座上； ★功能：此模型真人大小的模型是沿着中间平面解剖的，可以打开来显示胃的内部结构； 材质：进口环保PVC材料，进口环保油漆； | 套 | 6 | 康人、上海荣育、圣医智教 |  |  |
| 8 | 肺泡模型 | ▲尺寸：自然大，≥230×180×270mm； 部件：1部件，置于底座上； ★功能：肺小叶放大模型显示终末细支气管、呼吸性细支气管、肺泡上皮等结构； 材质：进口环保PVC材料，进口环保油漆。 | 套 | 6 | 康人、上海荣育、圣医智教 |  |  |
| 9 | 喉、器官、支气管及肺段支气管解剖模型 | ▲尺寸：自然大，≥400×260×120mm； 部件：7部件，置于底板上； ★功能：由两部分组成的模型真实地再现了人类肺部的所有外部特征，是完整人类呼吸系统的真人大小的复制品。它由7个部分组成，包括喉（沿矢状面解剖）、肺（沿额面解剖）和2个部分的心脏； 材质：进口环保PVC材料，进口环保油漆。 | 套 | 6 | 康人、上海荣育、圣医智教 |  |  |
| 10 | 男性泌尿生殖系统模型 | ▲尺寸：自然大，≥200×110×370mm； 部件：3部件，固定在底座上； ★功能：自然大泌尿系统立体模型，显示了男性泌尿系统的基本结构器官和泌尿管路形态； 材质：进口环保PVC材料，进口环保油漆。 | 套 | 6 | 康人、上海荣育、圣医智教 |  |  |
| 11 | 肾脏模型 | ▲尺寸：放大3倍，≥270×200×80mm； 部件：1部件，置于底座上； ★功能：模型显示右肾剖面的肾皮质、肾髓质、肾小盏、肾大盏、肾盂、输导管以及肾动脉、肾静脉等结构； 材质：进口环保PVC材料，进口环保油漆。 | 套 | 6 | 康人、上海荣育、圣医智教 |  |  |
| 12 | 肾解剖附肾上腺模型 | ▲尺寸：放大3倍，≥270×200×100mm； 部件：1部件，置于底座上； ★功能：放大3倍的肾脏，带肾上腺。显示了肾剖面的肾皮质，肾髓质，肾小盏，肾大盏，肾盂，输尿管以及肾动脉，肾静脉等结构； 材质：进口环保PVC材料，进口环保油漆。 | 套 | 6 | 康人、上海荣育、圣医智教 |  |  |
| 13 | 动静脉构造模型 | ▲尺寸：放大，≥270×200×240mm； 部件：1部件，固定在底座上； ★功能：动脉与静脉比较模型，显示动脉和静脉的立体结构，左侧显示了横断面和纵断面及顶视图中，管壁结构的各个层次，右侧显示滋养静脉和两个静脉瓣，后面显示静脉瓣功能； 材质：进口环保PVC材料，进口环保油漆。 | 套 | 6 | 康人、上海荣育、圣医智教 |  |  |
| 14 | 耳（外、中、内）解剖模型 | ▲尺寸：放大3倍，≥310×210×250mm； 部件：5部件，固定在底座上； ★功能：展示了外耳、中耳、内耳、膜迷路、骨迷路以及完整的耳蜗结构； 材质：进口环保PVC材料，进口环保油漆。 | 套 | 6 | 康人、上海荣育、圣医智教 |  |  |
| 15 | 内耳解剖模型 | ▲尺寸：放大，≥330×230×200mm； 部件：3部件； ★功能：由内耳，鼓膜听小骨和耳蜗等3个部件组成，展示了内耳迷路，鼓膜、听小骨和耳蜗，前庭蜗神经等结构； 材质：进口环保PVC材料，进口环保油漆。 | 套 | 6 | 康人、上海荣育、圣医智教 |  |  |
| 16 | 听小骨模型 | ▲尺寸：放大30倍，≥210×145×310mm； 部件：1部件； ★功能：显示了锤骨，砧骨和镫骨的形态和排列方式； 材质：进口环保PVC材料，进口环保油漆。 | 套 | 6 | 康人、上海荣育、圣医智教 |  |  |
| 17 | 眼球解剖放大模型 | ▲尺寸：放大6倍，≥170×150×250mm； 部件：6部件，置于底座上； ★功能：此眼球模型是正中矢状切，出示了眼球详细的内部结构，角膜、虹膜、晶状体、玻璃体可自由拆装，其中巩膜上的肌肉附着和部分脉络膜可以观察到； 材质：进口环保PVC材料，进口环保油漆。 | 套 | 6 | 康人、上海荣育、圣医智教 |  |  |
| 18 | 脑干放大模型 | ▲尺寸：放大3倍，≥250×180×150mm； 部件：1部件，固定在底座上； ★功能：显示脑干各部位结构特征，显示了所有的神经束，现存的颅神经和周围神经的细节； 材质：进口环保PVC材料，进口环保油漆。 | 套 | 6 | 康人、上海荣育、圣医智教 |  |  |
| 19 | 人体全身肌肉解剖模型 | ▲尺寸：自然大，高不低于1700mm； 部件：18部件，固定在底座上； ★功能：模型有全身肌肉、胸腹壁肌、上下肢肌，颅顶骨等20个部件组成，并显示头颈部、躯干部、上、下肢骨、肌肉、肌腱、韧带等结构； 材质：进口环保PVC材料，进口环保油漆。 | 具 | 6 | 康人、上海荣育、圣医智教 |  |  |
| 20 | SYL/50013 颅腔及头颈胸局部解剖模型 | 无毒、环保PVC材料，不变形，耐摩，耐脏，可以擦洗。 符合教学大纲要求。 | 套 | 6 | 康人、上海荣育、圣医智教 |  |  |
| 21 | 运动解剖学挂图（全身） | 人民卫生出版社统一出版，人体解剖学各大系统挂图，油画布或带边框（一套10张），每张挂图尺寸为100*70CM。 | 套 | 6 | 人民卫生出版社统一出版 |  |  |
| 22 | 模型陈列柜 | 不锈钢、钢化玻璃100*55*55CM，顶部带射灯，底部带轮子，可以移动，带遥控器，顶部挂钩可360度旋转，柜子门带锁。 | 个 | 10 | 不锈钢、钢化玻璃100*55*55CM |  |  |
| 23 | 骨架柜子 | 不锈钢、钢化玻璃200*55*55CM,顶部带射灯，底部带轮子，可以移动，带遥控器，顶部挂钩可360度旋转，柜子门带锁。 | 个 | 2 | 不锈钢、钢化玻璃200*55*55CM |  |  |
| 24 | 教学PVC散装骨 | 尺寸：自然大； 部件：206骨头； ★功能：显示未组装的人体全身散骨，不同部位的骨的名称、形态和结构，方便教学演示使用； 材质：进口环保PVC材料，进口环保油漆。 | 套 | 4 | 康人、上海荣育、圣医智教 |  |  |
| 25 | 教学PVC骨架 | 尺寸：自然大，高不低于180cm； 部件：由男性全身散骨串制而成一整体骨架； ★功能：显示男性全身骨骼的组成和形态外观，其中四肢骨可以灵活组合，头颅骨可灵活组装，固定在支架上，带底座，可灵活移动； 材质：进口环保PVC材料，进口环保油漆 尺寸：自然大，高不低于180cm； 部件：由女性全身散骨串制而成一整体骨架； 功能：显示女发性全身骨骼的组成和形态外观，其中四肢骨可以灵活组合，头颅骨可灵活组装，固定在支架上，带底座，可灵活移动； 材质：进口环保PVC材料，进口环保油漆。 | 具 | 2 | 康人、上海荣育、圣医智教 |  |  |

二、项目实施与组织要求

1. 供应商需提供完善的一站式实施服务管理体系，从货物运输、安装、售后等提供全方位的一站式服务。

2. 中标人对本项目不得分包、转包，否则，一经发现即被视为违约，将被中止合同，并赔偿损失。在中标公示期内，成交供应商需再次向校方进行产品信息确认，不能满足校方要求的以虚假应标处理，扣除该供应商投标保证金。

3. 交货期：合同签订之日起30个工作日内完成设备安装并交付。

4. 交货方式：现场安装调试。

三、售后服务要求

产品均提供三证（产品合格证、使用说明书、产品保修卡）质保期至少一年，终身维修。产品质量达到企业标准，并做出以下产品服务承诺：

（1）保修、包换受理范围：仅适用于严格按照产品说明书、安装指南要求操作而发生的产品质量问题；

（2）保修：在申明的产品保修期内，对因设计、工艺、材料不良而影响产品使用功能，本公司承担修复产品所产生的各项配件和服务费用。

（3）包换：在注明产品包换期内，对因无法通过保修服务修复相关功能的产品，经双方共同确认，免费为客户提供产品更换等在内的各项费用和服务；

（4）终身维修：对售出产品建立售后服务档案，在保修服务期内提供免费的保修服务，超过保修期的产品提供有偿维护与维修服务；

（5）保修期起算日期：货物保修期自交货验收合格之日起计。

（6）服务响应时间：接到维修电话后 4 小时内给予明确答复，8 小时内到达现场维修。维修人员到现场后若问题特殊无法现场修复的，供货方需在 24 小时内给出合理解决方案。

（7）培训要求：需组织具有设备厂家认证的技术人员及工程师，负责对所售设备进行安装、调试。为用户至少培训 2 名熟练操作的工作人员。完成调试后，向用户提供操作手册等技术资料。验收的技术标准达到制造（生产）厂商标明的技术指标，检测的标准依据国家相关规定执行。

# 第五章 定标原则与评标标准

一、定标原则

本项目采用 综合评分 法。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，由评标委员会组织通过抽签的方式确定中标候选人的排序。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人，本项目选取1名中标候选人。

政府采购政策功能落实

1.小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业产品给予20%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照招标文件的要求提供相应的《企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件规定自行填写。

（4）在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

2.残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照招标文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3.监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

4.残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、符合本采购文件优先采购 “环境标志产品”或“节能产品”的；必须提供“环境标志产品”或“节能产品”证明，否则不予认可。

环境标志产品是指列入财政部、环境保护部最新公布的《环境标志产品政府采购清单》内的产品；节能产品是指列入财政部、国家发改委最新公布的《节能产品政府采购清单》内的产品。鼓励节能及环保政策以投标（响应）主要（核心）产品（品牌）为准。

二、评标标准

本项目一标段评分总分值为100分。

| 序号 | 评审因素 | 评审细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价 | 价格分采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*40分，小数点后保留两位。 | 40分 |
| 2 | 技术参数响应 | 1、投标人所投货物完全响应或正偏离招标文件货物技术参数要求的得40分；打▲号为重要指标，有一项负偏离扣3分；其他技术参数，有一项负偏离扣1分；扣完为止。 注：以上“技术参数”响应情况均须在投标文件《投标产品技术参数偏离表》中逐条表述清楚，如表述不清，则按不满足（负偏离）处理。 | 40分 |
| 3 | 投标人业绩 | 投标人自2019年1月1日以来（以合同签订时间为准），投标人承接过类似项目业绩的，有一个得2分， 最多得10分（以合同原件为准，否则不得分）。 | 10分 |
| 4 | 安装实施组织方案及售后服务 | - 投标人提供符合采购需求的供货安装方案，包 含但不限于以下内容：①管理制度、②进度计划表、③供货及安装人员保障、④疫情下常态化管理等内容。每提供一个符合采购需求内容的得1分，不能符合采购需求的得0分。最多得4分。 - 投标人提供符合采购需求的售后服务方案，包 含但不限于以下内容：①售后服务人员安排、②人员培训、③紧急故障处理预案、④维护期内外的后续技术支持和维护。每提供一个符合采购需求内容的得1分，不能采购符合需求的得0分。最多得4分。 3、投标人所投产品的质保期不少于1年，质保期多1年的加1分，最多加2分。 | 10分 |

本项目二标段评分总分值为100分。

| 序号 | 评审因素 | 评审细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价 | 价格分采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*40分，小数点后保留两位。 | 40分 |
| 2 | 技术参数响应 | 1、投标人所投货物完全响应或正偏离招标文件货物技术参数要求的得40分；打▲号为重要指标，有一项负偏离扣3分；其他技术参数，有一项负偏离扣1分；扣完为止。 注：以上“技术参数”响应情况均须在投标文件《投标产品技术参数偏离表》中逐条表述清楚，如表述不清，则按不满足（负偏离）处理。 | 40分 |
| 3 | 投标人业绩 | 投标人自2019年1月1日以来（以合同签订时间为准），投标人承接过类似项目业绩的，有一个得2分，最多得10分（以合同原件为准，否则不得分）。 | 10分 |
| 4 | 实施组织方案及售后服务 | - 投标人提供符合采购需求的供货安装方案，包 含但不限于以下内容：管理制度、进度计划表、供货及安装人员保障、疫情下常态化管理等内容。每提供一个符合采购需求内容的得1分，不能符合采购需求的得0分。最多得4分。 - 投标人提供符合采购需求的售后服务方案，包 含但不限于以下内容：售后服务人员安排、人员培训、紧急故障处理预案、维护期内外的后续技术支持和维护。每提供一个符合采购需求内容的得1分，不能采购符合需求的得0分。最多得4分。 3、投标人所投产品的质保期不少于1年，质保期多1年的加1分，最多加2分。 | 10分 |

注：评审中招标文件要求提供原件的必须按所投标段单独封装并与投标文件一起

递交，评标结束后原件退回；未要求提供原件的提供复印件，原件自带备查。

第六章  投标文件的组成和格式

投标文件

（正或副本）

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标供应商名称：

日       期：

投标文件主要目录

一、资信证明文件要求

二、资格性审查响应对照表

三、符合性检查响应对照表

四、投标函

五、开标一览表

六、报价清单

七、技术参数响应及偏离表

八、商务条款响应及偏离表

九、盐城市政府采购事前信用承诺书

十、投标文件中规定要求提供的材料或投标供应商认为需要提供的其他材料

评分索引表

| 评分项目 | 在投标文件中的页码位置 |
| --- | --- |

一、资信证明文件要求

1、实质性资格证明文件目录

文件1  法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（复印件）

文件2  上一年度财务状况报表（复印件，成立不满一年不需提供）

文件3  依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（复印件）

文件4  具备履行合同所必需的设备和专业技术能力证明材料

文件5 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

文件6 法人授权书

文件7  招标文件中规定要求提供的证明材料和投标人认为需要提供的其他材料（招标文件要求提供原件的必须单独封装并与投标文件一起递交，评标结束后原件退回；未要求提供原件的提供复印件，原件自带备查）

2、非实质性资信证明文件目录

格式1  《企业申明函》

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我公司郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：。

主要专业技术能力有：。

供应商名称（公章）：

日期：______年月日

参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商名称（公章）：

授权代表签字：_________________

日期：______年月日

法人授权书

本授权书声明：____________（供应商名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就YCYZ2022HW006号盐城幼儿师范高等专科学校体育中心教学设备采购项目采购活动的合法代理人，以本公司名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

代理人（被授权人）：_______________________

单位名称：_____________________________________

授权单位盖章：_________________________________

单位名称：_____________________________________

地址：

日期：

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

注：采购标的的所属行业为，根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准填写；

二、资格性审查响应对照表（格式）

投标人全称（加盖公章）：

| 序号 | 资格性审查响应内容 | 是否响应 （填是或者否） | 投标文件中的 页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |

三、符合性检查响应对照表（格式）

投标人全称（加盖公章）：

| 序号 | 符合性检查响应内容 | 是否响应 （填是或者否） | 投标文件中的 页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| 10 | 招标文件中的其他实质性要求 |  |  |

注：可对照评分标准。

四、投标函（格式）

致：盐城幼儿师范高等专科学校

根据贵方的号投标文件，正式授权下述签字人_________________(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按投标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物与服务。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部投标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          户：

投标人授权代表姓名（签字）：

投标人名称（公章）：

日           期：________年____月____日

五、开标一览表（一标段）

| 项 目 编 号 |  |
| --- | --- |
| 项 目 名 称 |  |
| 投标报价（大写）： （小写）: |  |
| 是否提供《中小企业声明函》： 是/否 见（ ）页 |  |
| 项目实施时间（供期或工期）： |  |
| 质保期： 年 |  |
| 核心产品：篮球架投标品牌： |  |

填写说明：

1. 开标一览表不得填报选择性报价，否则将作为无效投标；

2. 开标一览表中报价与投标分项明细报价表（报价清单）中不符时，以开标一览表为准；

投标供应商（单位公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：    年  月   日

开标一览表（二标段）

| 项 目 编 号 |  |
| --- | --- |
| 项 目 名 称 |  |
| 投标报价（大写）： （小写）: |  |
| 是否提供《中小企业声明函》： 是/否 见（ ）页 |  |
| 项目实施时间（供期或工期）： |  |
| 质保期： 年 |  |
| 核心产品：刷卡式自动测试设备投标品牌： |  |

填写说明：

1. 开标一览表不得填报选择性报价，否则将作为无效投标；

2. 开标一览表中报价与投标分项明细报价表（报价清单）中不符时，以开标一览表为准；

投标供应商（单位公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：    年  月   日

- 报价清单（格式）

一标段产品需求清单报价：

1、篮球馆

| 序号 | 货物名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 参考品牌 | 单价（元） | 总价（元） | 投标品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 篮球架 (核心产品） | 1.底座：2.15x1.14m，伸臂3.25m 2.配12mm超白玻璃贴防爆膜，铝合金篮板 3.微电脑控制系统、电缸升降。 4.不含24秒，可选配：单面、三面、四面 5.护套：木板海绵护套 6.含配重（≥750KG/支 铁板配重） 7.适合场地至少：37.4m24秒另配。单支配重≥750KG 篮球架须有FIBA认证。 | 套 | 2 | 金陵、红双喜、舒华 |  |  |  |
| 2 | 计时、二十四秒显示器 | 三面24秒：计时器根据最新国际篮球竞赛规则设计制作，显示屏光源采用进口高亮度贴片式发光二级管，寿命长，用电省，刷新率高，无闪烁现象。 ★1、显示屏尺寸：555*480*465mm（三面）， 2、发 光 管：3528型大角度高亮红色、黄色贴片式LED发光管 3、电压：AC170V-270V宽电压设计 4、功率：＜200W。 电子计分牌：1800mm*1000mm*70mm功能：队名、比分、犯规（局比）、球权、全场时间、24秒时间 配件：显示屏*1、三脚架*1、大功率遥控器*1 | 套 | 2 |  |  |  |  |
| 3 | 室内直插式排球柱 | 1.材质：主管使用直径9厘米厚度为2.5毫米的不锈钢管，内升降管使用直径7.6厘米厚度为2.0的不锈钢圆管，表面抛光打磨，★2.升降模式为内段涡轮蜗杆手摇式升降，升降范围可调2.0-2.45米任何范围可调 | 副 | 1 | 宏康健、鑫达 冀鲁 |  |  |  |
| 4 | 可调式排球裁判椅 | - 材质：优质钢管PU轮子， 2.颜色：黄色支架、红色椅子， ★3.尺寸：高180cm、长80cm、宽90cm | 张 | 1 | 宏康健、鑫达 冀鲁 |  |  |  |
| 5 | 电动充气泵 | ★1.显示方式：机械指示板， - 电压：220V， - 缸数：2， - 气体流量：45L/min | 个 | 2 | 得力、小米、卡裴乐 |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

2、羽毛球馆

| 序号 | 货物名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 参考品牌 | 单价（元） | 总价（元） | 投标品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地胶 | ★1.PVC运动地板：总厚度5.0mm±0.1mm 2.冲击吸收:≥25% 3.拉伸强度：≥7.0MPa 4.甲醛释放量：≤0.1 mg/m².h、苯：≤0.1mg/m².h 5. 高温时长不低于2000h后回弹值﹥10%（为保证招、投、供产品一致，报告需注明产品品牌、厚度，否则按无效处理） 6.表面涂层厚度最低值：﹥30μm（微米）（为保证招、投、供产品一致，报告需注明产品品牌、厚度，否则按无效处理） 7.运动地板背板防移动测试，静摩擦系数：≥0.298 8、 依据HG/T3079-1999标准,高、低温老化时长不低于2000h后外观、尺寸变化率：长、宽≤ 0.8%，试验后外观正常。（为保证招、投、供产品一致，报告需注明产品品牌、厚度） 9.低温老化时长不低于2000h后,断裂伸长率依据GB36246-2018标准:≥50% 10. 臭氧老化不低于6500h后且报告须附带CMA和CNAS标识，邵氏硬度依据GB/T531.1-2008检测标准70-90 Shore A（交货验收时须附带可现场验证的官方查询截图） 11. 为保证产品的耐盐腐蚀性（如雨水，汗水等），中性盐雾试验不低于6500h后且报告须附带CMA标识，拉伸强度依据GB/T1040.2-2006标准≥7.0MPa；断裂伸长率≥60%(交货验收时须附带可现场验证的官方查询截图) 12.有害物质短链氯化石蜡、中链氯化石蜡、长链氯化石蜡：未检出，报告须附带CNAS标识（交货验收时须附带可现场验证的官方查询截图） 13. 运动地板画线辅料（油墨）依据HJ371-2018标准且报告须附带CMA标识，苯、甲苯，重金属铅镉：未检出 | 块 | 3（每片108平米、 三片共324平米） | 金陵、李宁、威克多 |  |  |  |
| 2 | 羽毛球架 | ★羽毛球柱 由底座、底座外壳、立柱、锁紧装置组成，立柱选用Φ40×4.0㎜无缝钢管制作，立柱配有网钩，置网方便，羽毛球底座配有420x230x200mm配重箱体，每副箱体内部可放置140公斤沙、石等配重物(客户可自行放置配重）；箱体外面配有塑料外壳，尺寸（长x宽x高）：770x580x260（mm）造型独特、美观、大方；无任何尖角、棱角表面圆润，光滑。 球网尺寸长x宽：760x6100mm；球网材质为涤纶，颜色为酒红色，上沿有7.5cm的白帆布包缝布带，网孔尺寸18mmx18mm，线径不低于1mm。 含符合羽联标准球网，不含配重。 |  | 3 | 金陵、李宁、威克多 |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

3、兵乓球馆

| 序号 | 货物名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 参考品牌 | 单价（元） | 总价（元） | 投标品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 乒乓球台 | ★1.材质：高密度纤维板 2.规格：标准室内球台 3.颜色：蓝色 4.台面尺寸：2740*1525*760（mm） 5.台高：760（mm） 6.重量：115（kg） 7.弹性均匀度≤10mm 8.球台稳定性≤10mm | 张 | 8 | 红双喜、双鱼翔云、健伦大彩虹专业款 |  |  |  |
| 2 | 乒乓球发球机 | 1.总重量：26.5KG净重量：≥15.2KG 2.包装体积：1160*765*500(mm) ★3.出球旋转：九种不同旋转(上旋、下旋、不旋、左侧旋、右侧旋；左侧上旋、左侧下旋、右侧上旋、右侧下旋) 4.出球频率：25-95球/分钟 5.出球速度：4-50米/秒 6.出球角度：可调范围士40度 7.出球落点：定点及全台11点 | 台 | 1 | 红双喜、双鱼超级三代、泰德 |  |  |  |
| 3 | 乒乓球裁判椅 | 乒乓球裁判桌：展开尺寸高77*宽80*厚37 主裁判椅：1.重量20kg 2.台面尺寸：550*550cm 副裁判椅：1.重量20kg 2.台面尺寸：550*550cm | 张 | 4 | 红双喜、双鱼、挺拔 |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

4、健身房

| 序号 | 货物名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 参考品牌 | 单价（元） | 总价（元） | 投标品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 跑步机 | 显示系统：不小于19.8吋电脑触摸屏，显示速度、时间、距离、热量、心率、坡度、音量数据，可以连接WiFi,无线上网浏览功能 ， USB接口支持，带耳机接口，一对高保真音箱，多媒体娱乐影音系统 ★1.程序：10个运动程序可选择，速度坡度固定程序，3种模式设置时间、距离、卡路里， ★2.配备免维护免加油跑带，具有低噪音，使用寿命长的优点 3.低噪声交流马达、交流调速变频器。 4.心率控制：手握式脉搏传感运动心率 5.安全急停开关 6.输入电压：≥220V 50/60Hz 7.最大承重：≥180Kg 8.功率：≥2.2kw ★9.速度范围：≥1.0-20.0Km/h 11.坡度范围：≥0-20° ★12.跑带面积：≥1575x580mm 13.占地面积：2150x980mm*1620mm ★14.净重：不小于160kg 15.产品通过NSCC认证，认证书需在NSCC国体认证唯一官方网站http://www.nscc.com.cn上能查询到，并通过国家体育用品质量监督检验中心检验合格 | 台 | 10 | ## 康力源健身器材（军霞）、 迈宝赫、 宝德龙 |  |  |  |
| 2 | 坐姿屈（伸）腿训练器 | ★1、主管材为137*40*3.0mm平椭管或50*50*3.0mm以上 的方管，管材壁厚不小于3mm ; 2、 靠背多位置调节，适合不同使用者的需要，手把采用软质PVC挤压成形相对橡胶挤压成形更耐磨损。 3、采用高强度铝合金端盖，美观大方，经久耐用，永不退色。 4、坐靠垫采用人体工程原理一次成型设计，贴合人体曲线，舒适感强且经久耐用。 5、运动轨迹为向心及离心轨迹，符合人体生物力学原理。 占地面积：1147*1599*1527mm ★净重：≥250kg ★6、标准配重不少于110kg，材质冷拉钢板，经久耐用 | 台 | 2（屈腿、伸腿各1套） | 康力源健身器材（军霞）、 迈宝赫、 宝德龙 |  |  |  |
| 3 | 坐式蹬腿训练器 | ★1、主管材为137*40*3.0mm平椭管或50*50*3.0mm 以上的方管，管材壁厚不小于3mm; 2、 靠背多位置调节，适合不同使用者的需要，手把采用软质PVC挤压成形相对橡胶挤压成形更耐磨损。 3、采用高强度铝合金端盖，美观大方，经久耐用，永不退色。 4、坐靠垫采用人体工程原理一次成型设计，贴合人体曲线，舒适感强且经久耐用。 5、运动轨迹为向心及离心轨迹，符合人体生物力学原理。 占地面积：1860*1165*1527mm ★净重：≥260kg ★6、标准配重不少于110kg，材质冷拉钢板，经久耐用 | 台 | 1 | 身器材（军霞） 、 迈宝赫 宝德龙 |  |  |  |
| 4 | 臀部训练器 | 1、主管材为137*40*3.0mm平椭管或50*50*3.0mm 以上的方管，管材壁厚不小于3mm ; 2、 靠背多位置调节，适合不同使用者的需要，手把采用软质PVC挤压成形相对橡胶挤压成形更耐磨损。 3、采用高强度铝合金端盖，美观大方，经久耐用，永不退色。 4、坐靠垫采用人体工程原理一次成型设计，贴合人体曲线，舒适感强且经久耐用。 5、运动轨迹为向心及离心轨迹，符合人体生物力学原理。 占地面积：1014*2150*1527mm ★净重：≥215kg 6、标准配重110kg，材质冷拉钢板，经久耐用 | 台 | 1 | 康力源健身器材（军霞） 、迈宝赫 宝德龙 |  |  |  |
| 5 | 商用椭圆机 | 彩屏仪表 ★仪表功能：时间，速度，距离，卡路里，心跳，重新设置，测脂，转速；1组手动控制，12组自动程式，心率控制，4组自定义设置；带IPAD支架，带USB充电，高清喇叭,自带APP，WiFi上网。 心跳方式：手握心跳检测 控制方式：仪表控制阻力，电磁控32段阻力控制 飞轮重量：9kgs 座管/滑动管/导轨：4轨道铁管+铝片 扬升坡度：20段 ★净重/毛重：≥104kg/128kg 组立尺寸（mm）：1900*660*1700 外箱尺寸（mm）：1980*600*920 | 台 | 4 | 康力源健身器材（军霞） 、迈宝赫 宝德龙 |  |  |  |
| 6 | 蝴蝶机夹胸训练器 | 1、主管材为40*137*3.0mm平椭管或50*50*3.0mm以上 的方管，管材壁厚不小于3mm ; 2、 靠背多位置调节，适合不同使用者的需要，手把采用软质PVC挤压成形相对橡胶挤压成形更耐磨损。 3、采用高强度铝合金端盖，美观大方，经久耐用，永不退色。 4、坐靠垫采用人体工程原理一次成型设计，贴合人体曲线，舒适感强且经久耐用。 5、运动轨迹为向心及离心轨迹，符合人体生物力学原理。 7.占地面积：1130*1050*2050mm ★8.净重：≥234kg 毛重：≥252KG 9、可调式插销设计，满足不同运动强度、不同身高人群训练需求 10、全自动激光切割机加工、机械手自动焊接，配以精致打磨，表面双层烤漆：闪银粉体喷涂＋罩光 11、绳索规格强度：≥φ6钢丝绳 ，可承受力≥750KG 件数：2件 包装尺寸：纸箱A：1465*840*260 纸箱B：1467*750*390 12、标准配重不少于110kg，材质冷拉钢板，经久耐用 | 台 | 1 | 康力源健身器材（军霞） 、迈宝赫 宝德龙 |  |  |  |
| 7 | 坐姿推胸训练器 | ★1、主管材为137*40*3.0mm平椭管或50*50*3.0mm 以上的方管，管材壁厚不小于3mm ; 2、 靠背多位置调节，适合不同使用者的需要，手把采用软质PVC挤压成形相对橡胶挤压成形更耐磨损。 3、采用高强度铝合金端盖，美观大方，经久耐用，永不退色。 4、坐靠垫采用人体工程原理一次成型设计，贴合人体曲线，舒适感强且经久耐用。 5、运动轨迹为向心及离心轨迹，符合人体生物力学原理。 占地面积：1412*1131*1527mm ★净重：≥217kg 6、标准配重不少于110kg，材质冷拉钢板，经久耐用 | 台 | 1 | 康力源健身器材（军霞） 、 迈宝赫 宝德龙 |  |  |  |
| 8 | 坐姿推肩训练器 | ★1、主管材为137*40*3.0mm平椭管或50*50*3.0mm 以上的方管，管材壁厚不小于3mm ; 2、 靠背多位置调节，适合不同使用者的需要，手把采用软质PVC挤压成形相对橡胶挤压成形更耐磨损。 3、采用高强度铝合金端盖，美观大方，经久耐用，永不退色。 4、坐靠垫采用人体工程原理一次成型设计，贴合人体曲线，舒适感强且经久耐用。 5、运动轨迹为向心及离心轨迹，符合人体生物力学原理。 占地面积：1556*1532*1527mm ★净重：≥235kg 6、标准配重不少于110kg，材质冷拉钢板，经久耐用 | 台 | 1 | 康力源健身器材（军霞） 、迈宝赫 宝德龙 |  |  |  |
| 9 | 坐姿高/低拉双功能训练器 | ★1、主管材为137*40*3.0mm平椭管或50*50*3.0mm 以上的方管，管材壁厚不小于3mm ; 2、 靠背多位置调节，适合不同使用者的需要，手把采用软质PVC挤压成形相对橡胶挤压成形更耐磨损。 3、采用高强度铝合金端盖，美观大方，经久耐用，永不退色。 4、坐靠垫采用人体工程原理一次成型设计，贴合人体曲线，舒适感强且经久耐用。 5、运动轨迹为向心及离心轨迹，符合人体生物力学原理。 占地面积：1424*1502*1827mm ★净重：≥225kg 6、标准配重不少于110kg，材质冷拉钢板，经久耐用 | 台 | 1 | 康力源健身器材（军霞） 、 迈宝赫 宝德龙 |  |  |  |
| 10 | 助力单双杠训练器 | ★1、主管材为137*40*3.0mm平椭管或50*50*3.0mm 以上的方管，管材壁厚不小于3mm; 2、 靠背多位置调节，适合不同使用者的需要，手把采用软质PVC挤压成形相对橡胶挤压成形更耐磨损。 3、采用高强度铝合金端盖，美观大方，经久耐用，永不退色。 4、坐靠垫采用人体工程原理一次成型设计，贴合人体曲线，舒适感强且经久耐用。 5、运动轨迹为向心及离心轨迹，符合人体生物力学原理。 占地面积：1272*1158*2268mm ★净重：≥196kg ★6、标准配重不少于60kg，材质冷拉钢板，经久耐用 | 台 | 1 | 康力源健身器材（军霞） 、迈宝赫 宝德龙 |  |  |  |
| 11 | 上斜推胸训练器 | ★1、主管材为50*120*3.0mm平椭管或50*50*3.0mm 以上的方管，管材壁厚不小于3mm ; 2、 靠背多位置调节，适合不同使用者的需要，手把采用软质PVC挤压成形相对橡胶挤压成形更耐磨损。 3、采用高强度铝合金端盖，美观大方，经久耐用，永不退色。 4、坐靠垫采用人体工程原理一次成型设计，贴合人体曲线，舒适感强且经久耐用。 5、运动轨迹为向心及离心轨迹，符合人体生物力学原理。 占地面积：1600*1830*1800mm ★ 净重：≥250kg 6、标准配重不少于110kg，材质冷拉钢板，经久耐用 | 台 | 1 | 康力源健身器材（军霞） 、迈宝赫 宝德龙 |  |  |  |
| 12 | 大飞鸟龙门架综合训练器 | ★1、主管材为137*40*3.0mm平椭管或50*50*3.0mm 以上的方管，管材壁厚不小于3mm ; 2、 多位置调节，适合不同使用者的需要，手把采用软质PVC挤压成形相对橡胶挤压成形更耐磨损。 3、采用高强度铝合金端盖，美观大方，经久耐用，永不退色。 4、采用人体工程原理一次成型设计，贴合人体曲线，舒适感强且经久耐用。 5、运动轨迹为向心及离心轨迹，符合人体生物力学原理。 占地面积：4045*640*2450mm ★净重：≥420kg 6、标准配重不少于110kg，材质冷拉钢板，经久耐用 | 台 | 1 | 康力源健身器材（军霞） 、迈宝赫 宝德龙 |  |  |  |
| 13 | 斯密斯机综合训练器 | ★主管材为50*50*3.0mm 以上的方管，管材壁厚不小于3mm 占地面积：2069mm*1585.5*2414mm 最大训练荷载：100kg 最大配重:300kg 阻力形式：杠铃 主立管规格：50mm*120mm*3mm(平椭管） ★净重：≥260kg 通过GB17498-2008通用安全要求检测 ★高档优质静音滑轨 | 台 | 1 | 康力源健身器材（军霞） 、迈宝赫 宝德龙 |  |  |  |
| 14 | 内外夹腿训练器 | ★1、主管材为137*40*3.0mm平椭管或50*50*3.0mm 以上的方管，管材壁厚不小于3mm ; 2、 靠背多位置调节，适合不同使用者的需要，手把采用软质PVC挤压成形相对橡胶挤压成形更耐磨损。 3、采用高强度铝合金端盖，美观大方，经久耐用，永不退色。 4、坐靠垫采用人体工程原理一次成型设计，贴合人体曲线，舒适感强且经久耐用。 5、运动轨迹为向心及离心轨迹，符合人体生物力学原理。 占地面积：1621*800*1536mm ★净重：≥250kg ★6、标准配重不少于60kg，材质冷拉钢板，经久耐用 | 台 | 1 | 康力源健身器材（军霞） 、迈宝赫 宝德龙 |  |  |  |
| 15 | 划船机阻力训练器 | 1. 阻力方式：水阻力划船训练器材 ★2. 净重≥49KG,毛重≥55KG. 3. 传动方式：皮带传动方式，超静音设计 ★4. 主立管材质尺寸：≥120*50*2.5mm 5. 导轨：全铝合金导轨 6. 展开尺寸：≥2280X565X760mm | 台 | 1 | 康力源健身器材（军霞） 、迈宝赫 宝德龙 |  |  |  |
| 16 | 45倒蹬训练器 | ★1、主管材为137*40*3.0mm平椭管或50*50*3.0mm 以上的方管，管材壁厚不小于3mm; 2、 靠背多位置调节，适合不同使用者的需要，手把采用软质PVC挤压成形相对橡胶挤压成形更耐磨损。 3、采用高强度铝合金端盖，美观大方，经久耐用，永不退色。 4、坐靠垫采用人体工程原理一次成型设计，贴合人体曲线，舒适感强且经久耐用。 5、运动轨迹为向心及离心轨迹，符合人体生物力学原理。 占地面积：2400*1350*1450mm ★净重：≥220kg | 台 | 1 | 康力源健身器材（军霞） 、迈宝赫 宝德龙 |  |  |  |
| 17 | 二头肌训练器 | ★1、主管材为137*40*3.0mm平椭管或50*50*3.0mm 以上的方管，管材壁厚不小于3mm; 2、 靠背多位置调节，适合不同使用者的需要，手把采用软质PVC挤压成形相对橡胶挤压成形更耐磨损。 3、采用高强度铝合金端盖，美观大方，经久耐用，永不退色。 4、坐靠垫采用人体工程原理一次成型设计，贴合人体曲线，舒适感强且经久耐用。 5、运动轨迹为向心及离心轨迹，符合人体生物力学原理。 占地面积：936*1373*1527mm ★ 净重：≥250kg配重≥100kg | 台 | 1 | 康力源健身器材（军霞） 、迈宝赫 宝德龙 |  |  |  |
| 18 | 三头肌下压训练器 | ★1、主管材为137*40*3.0mm平椭管或50*50*3.0mm 以上的方管，管材壁厚不小于3mm; 2、 靠背多位置调节，适合不同使用者的需要，手把采用软质PVC挤压成形相对橡胶挤压成形更耐磨损。 3、采用高强度铝合金端盖，美观大方，经久耐用，永不退色。 4、坐靠垫采用人体工程原理一次成型设计，贴合人体曲线，舒适感强且经久耐用。 5、运动轨迹为向心及离心轨迹，符合人体生物力学原理。 占地面积：1067*1496*1527mm ★净重：≥218kg配重≥100kg | 台 | 1 | 康力源健身器材（军霞） 、迈宝赫 宝德龙 |  |  |  |
| 19 | 坐姿蹬腿力量训练器 | ★1、主管材为137*40*3.0mm平椭管或50*50*3.0mm 以上的方管，管材壁厚不小于3mm; 2、 靠背多位置调节，适合不同使用者的需要，手把采用软质PVC挤压成形相对橡胶挤压成形更耐磨损。 3、采用高强度铝合金端盖，美观大方，经久耐用，永不退色。 4、坐靠垫采用人体工程原理一次成型设计，贴合人体曲线，舒适感强且经久耐用。 5、运动轨迹为向心及离心轨迹，符合人体生物力学原理。 占地面积：1023*1848*1527mm ★净重：≥226kg 6、标准配重≥110kg，材质冷拉钢板，经久耐用 | 台 | 1 | 康力源健身器材（军霞） 、迈宝赫 宝德龙 |  |  |  |
| 20 | 杠铃架 | ★主管材为50*120*3.0mm平椭管或50*50*3.0mm 以上的方管，管材壁厚不小于3mm; 占地面积：920*825*1445mm ★净重：≥72kg | 台 | 1 | 康力源健身器材（军霞） 、迈宝赫 宝德龙 |  |  |  |
| 21 | 二头肌训练架 | ★1、主管材为50*120*3.0mm平椭管或50*50*3.0mm 以上的方管，管材壁厚不小于3mm ; 2、 靠背多位置调节，适合不同使用者的需要，手把采用软质PVC挤压成形相对橡胶挤压成形更耐磨损。 3、采用高强度铝合金端盖，美观大方，经久耐用，永不退色。 4、坐靠垫采用人体工程原理一次成型设计，贴合人体曲线，舒适感强且经久耐用。 5、运动轨迹为向心及离心轨迹，符合人体生物力学原理。 占地面积：1140*690*910mm ★ 净重：≥45kg | 台 | 1 | 康力源健身器材（军霞） 、迈宝赫 宝德龙 |  |  |  |
| 22 | 奥林匹克上斜举重床 | ★1、主管材为50*120*3.0mm平椭管或50*50*3.0mm 以上的方管，管材壁厚不小于3mm; 2、 靠背多位置调节，适合不同使用者的需要，手把采用软质PVC挤压成形相对橡胶挤压成形更耐磨损。 3、采用高强度铝合金端盖，美观大方，经久耐用，永不退色。 4、坐靠垫采用人体工程原理一次成型设计，贴合人体曲线，舒适感强且经久耐用。 5、运动轨迹为向心及离心轨迹，符合人体生物力学原理。 占地面积：1700*1830*1330mm ★净重：≥102kg | 套 | 1 | 康力源健身器材（军霞） 、 迈宝赫 宝德龙 |  |  |  |
| 23 | 杠铃片架 | ★主管材为50*120*3.0mm平椭管或50*50*3.0mm 以上的方管，管材壁厚不小于3mm; 占地面积：773*1166*1050 ★净重：≥47kg | 套 | 1 | 康力源健身器材（军霞） 、 迈宝赫 宝德龙 |  |  |  |
| 24 | 小腿训练器 | ★1、主管材为137*40*3.0平椭管或50*50*3.0mm 以上的方管，管材壁厚不小于3mm; 2、手把采用软质PVC挤压成形相对橡胶挤压成形更耐磨损。 3、采用高强度铝合金端盖，美观大方，经久耐用，永不退色。 4.力量系列中非常适合新手使用的设备，但是强大的结构和功能设计也能满足高级用户的需求。 专注打造科学的生物力学和自然的运动轨迹，更加有效地帮助用户提高力量。 一如既往的设计理念为专业运动员打造可以信赖的力量训练设备 占地面积： 1580*1050*720mm ★净重：≥206kg 配重≥100kg 包装尺寸：纸箱A：1465*840*260mm 纸箱B：1700*1100*420mm | 台 | 1 | 康力源健身器材（军霞） 、迈宝赫、宝德龙 |  |  |  |
| 25 | 哈克深蹲训练器 | - 尺寸：2010*1630*1470mm ★2、重量：≥196kg ★3、管材：采用50.8*76.2mm、50.8*50.8mm、38*38mm方管管材。50.8mm圆管，管壁厚度3.0mm 坐垫：采用高密度泡沫材质填充 | 台 | 1 | 康力源健身器材（军霞） 、 迈宝赫、宝德龙 |  |  |  |
| 26 | 奥林匹克卧推举重床 | 1、 充满活力的造型设计，激发锻炼。 2、 多把位手柄，软质PVC挤压成形相对橡胶挤压成形更耐磨损。 3、 采用高强度铝合金端盖，美观大方，经久耐用，永不退色。 4、 主框架采用大规格50*120*3.0平椭圆型钢管制造，电脑切割整体焊接技术。 5、坐靠垫采用人体工程原理一次成型设计，贴合人体曲线，舒适感强且经久耐用。 6、 运动轨迹为向心及离心轨迹，符合人体生物力学原理。 占地面积：1958mm*1866mm*1189mm 允许使用者最大人体质量：100kg 最大训练荷载：300kg ★净重：≥90kg ★通过GB17498-2008通用安全要求检测 | 台 | 2 | 康力源健身器材（军霞） 、 迈宝赫、宝德龙 |  |  |  |
| 27 | 哑铃平凳 | ★1、主管材为50*120*3.0mm平椭管或50*50*3.0mm 以上的方管，管材壁厚不小于3mm; 2、 靠背多位置调节，适合不同使用者的需要，手把采用软质PVC挤压成形相对橡胶挤压成形更耐磨损。 3、采用高强度铝合金端盖，美观大方，经久耐用，永不退色。 4、坐靠垫采用人体工程原理一次成型设计，贴合人体曲线，舒适感强且经久耐用。 5、运动轨迹为向心及离心轨迹，符合人体生物力学原理。 占地面积：1345*540*460mm ★ 净重：≥25kg | 张 | 2 | 康力源健身器材（军霞） 、迈宝赫、宝德龙 |  |  |  |
| 28 | 可调式哑铃椅 | ★1.主架管采用50*120*3.0mm平椭圆管，管材设计圆润，外观高端大气。 2.座垫：一次PU成型技术，根据人体工学原理设计的垫子硬度，硬度控制在65度正负5度，确保软硬适中，适合绝大多数使用者 外层包敷皮革，皮革可通过500g砝码来回摩擦8000次不脱皮不掉色。 3.辅助杠铃片悬挂架：部分器械配有辅助性杠铃片悬挂架，用于放置更多规格的杠铃片，方便使用。 占地面积：1378mm*535.5*501mm 最大训练荷载：100kg ★净重：≥47kg | 张 | 2 | 康力源健身器材（军霞） 、 迈宝赫、宝德龙 |  |  |  |
| 29 | 商用哑铃架 | 外形尺寸：2230*720*700 ★主立管规格：50*120*3mm 最大承受荷载：600kg ★ 净重：≥88kg 至少可存放12副哑铃，双层或三层 | 台 | 1 | 康力源健身器材（军霞） 、迈宝赫、宝德龙 |  |  |  |
| 30 | 杠铃片 | ★外包胶、橡胶材质环保、耐磨、抗摔 三孔杠铃片，内嵌不锈钢钢圈，美观实用； ★规格为：2.5KG 5KG 10KG 15KG 20KG 大孔配奥杆用 | KG | 2000 | 康力源健身器材（军霞） 、迈宝赫、宝德龙 |  |  |  |
| 31 | 圆头包胶哑铃 | ★规格为：2.5KG--30KG(每2.5KG一个级别递增） | KG | 390 | 康力源健身器材（军霞） 迈宝赫、宝德龙 |  |  |  |
| 32 | 杠铃杆 | ★农夫行走异型杆，承重≥200kg，奥杆配大孔片。 奥林匹克杠铃直杆，总长1.2m，承重≥100kg，总重6.3kg。 奥林匹克杠铃直杆，总长2.2m，承重≥300kg，总重≥20kg。 奥林匹克杠铃曲杠，总长1.2m，承重≥100k。 | 根 | 4（各一根） | 康力源健身器材（军霞） 、迈宝赫、宝德龙 |  |  |  |
| 33 | 减震垫 | ★3.0cm 500*500 健身房自由重量区商用 | 平米 | 100 | 迈宝赫、宝德龙 |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

5、体操房

| 序号 | 货物名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 参考品牌 | 单价（元） | 总价（元） | 投标品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 16*16自由体操场地 | 艺术体操场地与自由体操场地相近似。▲场地上铺一层地毯，地毯下面有一层弹性适中的衬垫。★比赛场地16米×16米，场地四周设有安全区域。 | 块 | 1 | 金陵、 吉诺尔、新起点 |  |  |  |
| 2 | 可调节双杠 | 动式分底座 立柱 杠面三部分。★全套重≥145kg，可调高度1300--1700mm，两杠面间距420mm--620mm可调。 底座采用50mm*100mm的U型钢焊接而成，宽1200mm，长2800mm，厚4mm。立柱由铸件 钢管 实心钢组合而成。钢管直径42mm，厚3mm。内生降杆为直径30mm冷拔钢，长600mm，镀锌。 ★杠面长3500mm，重≥35kg。内附直径25mm弹簧钢，外包高压聚乙烯塑料，断面为鸭蛋圆形。 | 套 | 2 | 金陵、 吉诺尔、新起点 |  |  |  |
| 3 | 高单杠 | 调节范围2.55～2.85m 预埋件另配（万向预埋件）4只/副 1、单杠为升降式，由杠面、内外立柱、底座和固定拉线等组成。 2、单杠杠面长2430mm，采用Φ28弹簧钢制作，具有一定的弹性与韧性。 ▲3、单杠立柱由内外立柱组成，外立柱采用Φ51×4无缝管制作，内立柱采用Φ40×5无缝管制作，外立柱设有调节锁紧机构，内立柱每100mm设一调节档，杠面高度调节范围：1500—2600mm之间。 4、单杠底座采用镀铬件，设置有橡胶垫块，保持产品在使用过程中有良好的平衡性和抗震性。 5、单杠经四根钢丝固定拉线与专用体操预埋件连接，拉线配有花篮螺丝，通过调节，使单杠立柱与地面垂直稳固。 | 套 | 1 | 金陵、 吉诺尔、新起点 |  |  |  |
| 4 | 低单杠 | 调节范围1.5～2.6m 预埋件另配（万向预埋件）4只/副 1、单杠为升降式，由杠面、内外立柱、底座和固定拉线等组成。 ★2、单杠杠面长2430mm，采用Φ28弹簧钢制作，具有一定的弹性与韧性。 ▲3、单杠立柱由内外立柱组成，外立柱采用Φ51×4无缝管制作，内立柱采用Φ40×5无缝管制作，外立柱设有调节锁紧机构，内立柱每100mm设一调节档，杠面高度调节范围：1500—2600mm之间。 4、单杠底座采用镀铬件，设置有橡胶垫块，保持产品在使用过程中有良好的平衡性和抗震性。 5、单杠经四根钢丝固定拉线与专用体操预埋件连接，拉线配有花篮螺丝，通过调节，使单杠立柱与地面垂直稳固。 | 套 | 2 | 金陵、吉诺尔 新起点 |  |  |  |
| 5 | 跳马（比赛款） | ▲1、跳马由马身、立柱和底座三部分组成，跳马整体高度可调，调节范围：1150-1500mm。 ★2、马身为弹性件，垫子厚约120mm,由玻璃钢层、EVA缓冲方块、EVA柔性层和表层皮革组成，马身底部配有固定链子，通过花篮螺栓紧固，使跳马立于地板面不致以晃动。 3、跳马内外立柱均采用无缝管制作，设有高度调节和锁紧机构，具有调节灵活，锁紧可靠等优点。 4、跳马底座采用矩形方管制作，底部设有4个调节脚，可微调，便于因地坪不平整而影响跳马的整体稳定性。 5、外型为国际体联认定形状。 | 台 | 1 | 金陵、 吉诺尔 新起点 |  |  |  |
| 6 | 跳箱 | ▲1、跳箱外形尺寸：长x宽x高=1300x780x1250mm。 2、箱体七级，长1300mm,从上至下逐渐增大成梯形，第一级含箱盖高为350mm，第二至第七级，每级高为150mm。 3、跳箱盖平整，软硬适宜，手感舒适，用重体海绵做成弧形，表面用优质人造革包制，泡钉封口，级间用内撑木插联组合。各层结合平直、稳定牢固，接地面平稳。 4、跳箱采用木质制成，之间拼装采用燕尾槽，每级箱体组合用4根20x20的木柱插接，木柱出头高45mm，箱体每级衔接平整、紧凑。 5、箱体材料均用18-20mm厚的层压板，表面作漆层处理。 | 套 | 1 | 金陵、吉诺尔 新起点 |  |  |  |
| 7 | 山羊 | ▲1、山羊由箱体和四脚构成，高度可调范围：1000-1300mm。 ▲2、箱体规格：长X宽X高=550x360x330（mm），箱体表面用重体50压缩海绵填充，外包优质人造革。 3、四脚由外脚管、固定管、活动管和羊脚组成，外脚管与箱体连接焊接，焊接夹角为60度，固定管采用φ57x3优质钢管，用M8锁紧螺栓与外脚管连接,活动管采用φ48x3的优质钢管,羊脚为铸铁,活动管上钻有调节孔,固定管上设有调节机构,通过调节螺栓可调节山羊高度，调节间距：50mm。 | 只 | 2 | 金陵、 吉诺尔 新起点 |  |  |  |
| 8 | 体操垫子 | 1.海绵垫主体由重泡海绵组成，弹力均衡，柔软适中。 ▲2.海绵垫基本尺寸：长x宽x厚=2×1×0.1（米）。 3.海绵垫表面罩PVC套，套子侧面装有拉链及拉手攀，且四周设有排气孔。 | 块 | 20 | 金陵、 吉诺尔 新起点 |  |  |  |
| 9 | 助跳板 | ▲规格：1.2×0.6×0.2m 优质木材。 | 块 | 2 | 金陵、吉诺尔 新起点 |  |  |  |
| 10 | 助跑道 | ▲1、助跑道规格：25x1m。 ★2、助跑道材质：EVA、地毯合成。 3、助跑道底部为EVA材质，上平面为地毯，整体平整无褶皱。 | 条 | 1 | 金陵、 吉诺尔 新起点 |  |  |  |
| 11 | 双格肋木 | ▲1.肋木基本尺寸：长x高=2170x2750（mm）； ★2.肋木由3根立柱，1根横梁和12根横杆组成，立柱和横梁采用 优质水曲柳，通过特制M10螺栓连接，横杆采用Φ38水曲柳杠面，三根立柱两根侧立柱打单边孔，一根中立柱打双边通孔，立柱采用95X42优质水曲柳，通过专用连接板膨胀螺栓与墙体连接 。 | 套 | 1 | 金陵、吉诺尔 新起点 |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

体育馆看台座椅

| 序号 | 货物名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 参考品牌 | 单价（元） | 总价 （元） | 投标 品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 低靠背中空塑料椅 | - 座宽（420±5mm），座深（420±5mm），背长（180±5㎜） 2、投标人必须在投标前到采购人处看样，保证投标产品的外形、尺寸、材料、质量等与采购人提供的样品一致。 3、投标人须承诺中标后无偿提供五种颜色椅面（不含底座）50座供采购人备用。 | 座 | 2400 |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

投标单位（盖 章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

年  月  日

二标段产品需求清单报价：

1、体测中心

| 序号 | 货物名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 参考品牌 | 单价（元） | 总价 （元） | 投标 品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 刷卡式自动测试设备 (核心产品） | 中心工作站技术参数： 将监测得到的各项数据进行对比运算，根据运算结果给出受试者的形态、技能、素质类状况的单项指标、综合体之的评分和评价。并根据各项指标在综合评定中权重，给出相匹配的质综合评价报告和运动处方。并具有雷达图分析、风险提示和重点关注项目提示功能。 软件主要功能：名单管理、数据采集与评价包括：成人、学生、体质测定、电子问卷、人体成分分析仪、超声骨密度仪、自动血压计、功率自行车测试仪和平衡能力分析仪等设备连接并具有扩展功能，并能给出运动处方。具备数据管理与分项统计、打印与到处功能、测试数据可直接上报体质健康管理系统网络平台上管理，并可以于全国总工会职工健康管理网络平台对接。 ★工作站快捷按钮：提供十余个快捷功能按钮，包含：测试状态展示、注册、写卡、打印、统计、单位等。工作站内置身份证阅读器，使测试前期的录入环节大大节约时间。 内置测试人员测试前期的电子问卷调查系统，保证每一位受试者在身体条件允许和安全的状态下进行测试 双屏同步操作：支持工作人员操作和自助操作。 数据采集方式：支持网络、蓝牙、无线等多种数据采集方式。 运动项目优先级自定义：可根据用户需要随时自行维护优先运动项目。 ★数据管理:具有数据统计、分析、导入、导出、数据备份(支持异地备份)、数据上传及上传云平台等管理功能。 | 套 | 1 | 健民、 鑫美华 滕顺 |  |  |  |
| 2 | 坐位体前屈测试仪 | ★量程：-20㎝～40㎝，分度值：0.1㎝，误差：±.1㎝ 工作环境温度：-15～40℃，湿度：≤90%。 存储环境：温度：-30～50℃，湿度：≤75%。 测试人体腰、髋、柔韧性的测试器材，采用测试推拉板测试，无惯性；抗疲劳试验十万次以上。 智能网络学生体质健康测试设备，其设计、生产完全符合GB/T 19851.12-2005标准要求进行，只需输学号或者测试号就可完成测试。 1）主机屏幕背光设计，可开关，适合任何光线下使用，中文显示测试者姓名、编号和测试成绩。测试过程全程语音提示，音量可调节或关闭，成绩可查询，测试次数可自主设定；输入测试号的位数可任意设定，最多20位。 ▲2）主机三重备份数据功能，防止数据丢失，测试数据自动存储在主机里；并能储存40000条以上学生信息和成绩。 3）为预防电脑数据接受故障，主机预留大容量IC卡接口，可以连接数据专用接收和下载器导入学生信息；具有有线和无线网络数据实时或者集中批量传输功能，测试数据可实时传输至数据上报软件中。 4）主机材质为ABS白色塑料壳体，主机轮廓长≥32cm、宽≥27cm、高≥10cm，采用翻盖、防尘、便携设计、方便在任意地点分散测试，提高测试效率。 5）测试部件为高强度铝合金材质，安全性高，抗腐蚀，整体提高测试传感部件的寿命。 6）每台主机配备塑料便携工作桌，可拆卸，方便固定主机工作。 7）产品具有国家认可的检验报告及国体认证证书，且在有效期内。 8）交直流两用。且在无交流情况下主机仍可连续工作10小时以上。 | 台 | 6 | 健民、 鑫美华 滕顺 |  |  |  |
| 3 | 仰卧起坐测试仪 | ★量程：0-99次 精度值：1次 误差：±1次 工作环境温度：-15～40℃，湿度：≤90%。 存储环境：温度：-30～50℃，湿度：≤75%。 智能网络学生体质健康测试设备，其设计、生产完全符合GB/T 19851.12-2005标准要求进行，只需输学号或者测试号就可完成测试。 1）主机屏幕背光设计，可开关，适合任何光线下使用，中文显示测试者姓名、编号和测试成绩。测试过程全程语音提示，音量可调节或关闭，成绩可查询，测试次数可自主设定；输入测试号的位数可任意设定，最多20位。 ▲2）主机三重备份数据功能，防止数据丢失，测试数据自动存储在主机里；并能储存40000条以上学生信息和成绩。 3）为预防电脑数据接受故障，主机预留大容量IC卡接口，可以连接数据专用接收和下载器导入学生信息；具有有线和无线网络数据实时或者集中批量传输功能，测试数据可实时传输至数据上报软件中。 4）主机材质为ABS白色塑料壳体，主机轮廓长≥32cm、宽≥27cm、高≥10cm，采用翻盖、防尘、便携设计、方便在任意地点分散测试，提高测试效率。 5）测试部件为高强度铝合金材质，安全性高，抗腐蚀，整体提高测试传感部件的寿命。 6）每台主机配备塑料便携工作桌，可拆卸，方便固定主机工作。 7）产品具有国家认可的检验报告及国体认证证书，且在有效期内。 8）交直流两用。且在无交流情况下主机仍可连续工作10小时以上。 | 台 | 20 | 健民、 鑫美华 滕顺 |  |  |  |
| 4 | 身高体重测量仪 | ★身高量程：90㎝～210㎝ 分度值：0.1㎝ 误差：±0.2㎝ ★体重量程：5～200㎏ 分度值：0.1㎏ 误差：±0.3% 工作环境温度：-15～40℃，湿度：≤90%。 存储环境：温度：-30～50℃，湿度：≤75%。 身高：水平压板自动升降控制， 体重平台为平面设计，保证任意一点都可测出受试者的体重，并所得数值一样。 智能网络学生体质健康测试设备，其设计、生产完全符合GB/T 19851.12-2005标准要求进行，只需输学号或者测试号就可完成测试。 1）主机屏幕背光设计，可开关，适合任何光线下使用，中文显示测试者姓名、编号和测试成绩。测试过程全程语音提示，音量可调节或关闭，成绩可查询，测试次数可自主设定；输入测试号的位数可任意设定，最多20位。 2）主机三重备份数据功能，防止数据丢失，测试数据自动存储在主机里；并能储存40000条以上学生信息和成绩。 3）为预防电脑数据接受故障，主机预留大容量IC卡接口，可以连接数据专用接收和下载器导入学生信息；具有有线和无线网络数据实时或者集中批量传输功能，测试数据可实时传输至数据上报软件中。 4）主机材质为ABS白色塑料壳体，主机轮廓长≥32cm、宽≥27cm、高≥10cm，采用翻盖、防尘、便携设计、方便在任意地点分散测试，提高测试效率。 5）测试部件为高强度铝合金材质，安全性高，抗腐蚀，整体提高测试传感部件的寿命。 6）每台主机配备塑料便携工作桌，可拆卸，方便固定主机工作。 7）产品具有国家认可的检验报告及国体认证证书，且在有效期内。 8）交直流两用。且在无交流情况下主机仍可连续工作10小时以上。 | 台 | 6 | 健民、 鑫美华 滕顺 |  |  |  |
| 5 | 肺活量测试仪 | 肺活量是指一次深吸气后的最大呼出的气体容积，反映了肺的容积和扩张能力 显示受试者的肺活量值并自动将此数值锁定，最终选取最优成绩；并能够测出人体吹气微小的余量。 ★量程：10mL～9999ml 分度值：1ml 精度：±2.5% 工作环境温度：-15～40℃， 湿度：≤90%。 存储环境：温度：-30～50℃， 湿度：≤75%。 显 示：中文显示 无线数据传输距离≥200m 智能网络学生体质健康测试设备，其设计、生产完全符合GB/T 19851.12-2005标准要求进行，只需输测试号或者刷非接触式射频卡就可完成测试，且测试号自动递增。可扩展扫描条形码录入，学校学生一卡通录入，指纹录入学生个人信息。 1）主机屏幕。7寸可触摸彩色液晶屏幕，背光设计，可开关，适合任何光线下使用，带有实时时钟，中文显示测试者姓名、编号和测试成绩。测试过程全程语音提示，音量可调节或关闭，成绩可查询，测试次数可自主设定；输入测试者编号的位数可任意设定，最多可达到20位。 2）主机开机自动标定，测试数据三重备份数据功能，防止数据丢失，测试数据自动存储在主机里；并能储存40000条以上学生信息和成绩。 3）为预防电脑数据接受故障，主机预留大容量IC卡接口，可以连接数据专用接收和下载器导入学生信息；具有有线和无线网络数据实时或者集中批量传输功能，测试数据也可实时传输至数据采集软件中。 4）主机材质为ABS白色塑料壳体，主机轮廓长≥25cm、宽≥20cm、高≥8cm，采用便携设计、方便在任意地点分散测试，提高测试效率。 5）每台主机配备塑料便携工作桌，可拆卸，方便固定主机工作安全性高，抗腐蚀，整体提高测试传感部件的寿命。 6）产品具有国家认可的检验报告及国体认证证书，且在有效期内。 7）交直流两用。且在无交流情况下主机仍可连续工作10小时以上。 8）主机测试传感器采用专用的医疗导流，导气白色塑料软导管，即插即拆式设计，便于消毒，清理积液。 | 台 | 6 | 健民、 鑫美华 滕顺 |  |  |  |

2、运动解剖实训室

| 序号 | 货物名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 参考品牌 | 单价（元） | 总价（元） | 投标品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人体肌肉及胸腹腔脏器解剖模型 | ▲尺寸：缩小版，高不低于780mm； 部件：27部件，固定在底座上； ★功能：模型有全身肌肉、胸腹壁肌、上下肢肌，颅顶骨、脑以及胸腹腔内脏器官等27个部件组成，并显示头颈部、躯干部、上、下肢骨、肌肉、肌腱、韧带、胸腹腔器官、血管和脑等结构。共200多个部位标识； 材质：进口环保PVC材料，进口环保油漆。 | 套 | 6 | 康人、上海荣育、圣医智教 |  |  |  |
| 2 | 高级颈椎附肌肉模型 | 成人自然大，医学教学模型，PVC材质，有底架支撑。 此模型为颈椎肌肉带脑干附神经模型。 | 套 | 6 | 康人、上海荣育、圣医智教 |  |  |  |
| 3 | 人体骨骼附肌肉起止点着色模型 | ▲尺寸：自然大，高不低于170cm； 部件：由男性全身散骨串制而成一整体骨架； ★功能：显示男性全身骨骼的组成和形态外观，其中四肢骨可以灵活组合，头颅骨和灵活组装，固定在支架上，带底座，可灵活移动。左半侧骨骼用不同颜色油漆标识出肌肉起止点位置； 材质：进口环保PVC材料，进口环保油漆。 | 套 | 6 | 康人、上海荣育、圣医智教 |  |  |  |
| 4 | 人体骨杠杆分类模型 | ▲尺寸：自然大，≥600×440×130mm； 部件：3部件，固定在木箱中； ★功能：模型展示了三类骨杠杆的结构和形态，模型由头颅骨（含下颌骨）的矢状切，第1－5颈椎的矢状切，胫骨和腓骨下段、距骨、肱骨、前臂骨、手骨（示手舟骨、头状骨、第三掌骨和中指骨）等组成，分别贴于杠杆的支点、力点和阻力点等标签，可观察人体骨杠杆概念分类和三类骨杠杆的传递力、平衡力、省力以及增大运动幅度与速度等所起的作用； 材质：进口环保PVC材料，进口环保油漆 | 套 | 6 | 康人、上海荣育、圣医智教 |  |  |  |
| 5 | 人体骨关节分类模型 | ▲尺寸：自然大，≥720×470×135mm； 部件：模型由各个关节固定在木箱中； ★功能：模型展示了人体的单轴关节、双轴关节、多轴关节以及屈戌关节、车轴关节、双髁状关节、鞍状关节、椭圆关节、球窝关节、杵臼关节、和平面关节； 材质：进口环保PVC材料，进口环保油漆。 | 套 | 6 | 康人、上海荣育、圣医智教 |  |  |  |
| 6 | 肝解剖模型 | ▲尺寸：自然大，≥180×110×180mm； 部件：2部件； ★功能：显示肝的分叶，肝的韧带，肝门结构和胆囊，胆管系统等结构； 材质：进口环保PVC材料，进口环保油漆。 | 套 | 6 | 康人、上海荣育、圣医智教 |  |  |  |
| 7 | 胃解剖模型 | ▲尺寸：自然大，≥130×150×160mm； 部件：2部件，固定在底座上； ★功能：此模型真人大小的模型是沿着中间平面解剖的，可以打开来显示胃的内部结构； 材质：进口环保PVC材料，进口环保油漆； | 套 | 6 | 康人、上海荣育、圣医智教 |  |  |  |
| 8 | 肺泡模型 | ▲尺寸：自然大，≥230×180×270mm； 部件：1部件，置于底座上； ★功能：肺小叶放大模型显示终末细支气管、呼吸性细支气管、肺泡上皮等结构； 材质：进口环保PVC材料，进口环保油漆。 | 套 | 6 | 康人、上海荣育、圣医智教 |  |  |  |
| 9 | 喉、器官、支气管及肺段支气管解剖模型 | ▲尺寸：自然大，≥400×260×120mm； 部件：7部件，置于底板上； ★功能：由两部分组成的模型真实地再现了人类肺部的所有外部特征，是完整人类呼吸系统的真人大小的复制品。它由7个部分组成，包括喉（沿矢状面解剖）、肺（沿额面解剖）和2个部分的心脏； 材质：进口环保PVC材料，进口环保油漆。 | 套 | 6 | 康人、上海荣育、圣医智教 |  |  |  |
| 10 | 男性泌尿生殖系统模型 | ▲尺寸：自然大，≥200×110×370mm； 部件：3部件，固定在底座上； ★功能：自然大泌尿系统立体模型，显示了男性泌尿系统的基本结构器官和泌尿管路形态； 材质：进口环保PVC材料，进口环保油漆。 | 套 | 6 | 康人、上海荣育、圣医智教 |  |  |  |
| 11 | 肾脏模型 | ▲尺寸：放大3倍，≥270×200×80mm； 部件：1部件，置于底座上； ★功能：模型显示右肾剖面的肾皮质、肾髓质、肾小盏、肾大盏、肾盂、输导管以及肾动脉、肾静脉等结构； 材质：进口环保PVC材料，进口环保油漆。 | 套 | 6 | 康人、上海荣育、圣医智教 |  |  |  |
| 12 | 肾解剖附肾上腺模型 | ▲尺寸：放大3倍，≥270×200×100mm； 部件：1部件，置于底座上； ★功能：放大3倍的肾脏，带肾上腺。显示了肾剖面的肾皮质，肾髓质，肾小盏，肾大盏，肾盂，输尿管以及肾动脉，肾静脉等结构； 材质：进口环保PVC材料，进口环保油漆。 | 套 | 6 | 康人、上海荣育、圣医智教 |  |  |  |
| 13 | 动静脉构造模型 | ▲尺寸：放大，≥270×200×240mm； 部件：1部件，固定在底座上； ★功能：动脉与静脉比较模型，显示动脉和静脉的立体结构，左侧显示了横断面和纵断面及顶视图中，管壁结构的各个层次，右侧显示滋养静脉和两个静脉瓣，后面显示静脉瓣功能； 材质：进口环保PVC材料，进口环保油漆。 | 套 | 6 | 康人、上海荣育、圣医智教 |  |  |  |
| 14 | 耳（外、中、内）解剖模型 | ▲尺寸：放大3倍，≥310×210×250mm； 部件：5部件，固定在底座上； ★功能：展示了外耳、中耳、内耳、膜迷路、骨迷路以及完整的耳蜗结构； 材质：进口环保PVC材料，进口环保油漆。 | 套 | 6 | 康人、上海荣育、圣医智教 |  |  |  |
| 15 | 内耳解剖模型 | ▲尺寸：放大，≥330×230×200mm； 部件：3部件； ★功能：由内耳，鼓膜听小骨和耳蜗等3个部件组成，展示了内耳迷路，鼓膜、听小骨和耳蜗，前庭蜗神经等结构； 材质：进口环保PVC材料，进口环保油漆。 | 套 | 6 | 康人、上海荣育、圣医智教 |  |  |  |
| 16 | 听小骨模型 | ▲尺寸：放大30倍，≥210×145×310mm； 部件：1部件； ★功能：显示了锤骨，砧骨和镫骨的形态和排列方式； 材质：进口环保PVC材料，进口环保油漆。 | 套 | 6 | 康人、上海荣育、圣医智教 |  |  |  |
| 17 | 眼球解剖放大模型 | ▲尺寸：放大6倍，≥170×150×250mm； 部件：6部件，置于底座上； ★功能：此眼球模型是正中矢状切，出示了眼球详细的内部结构，角膜、虹膜、晶状体、玻璃体可自由拆装，其中巩膜上的肌肉附着和部分脉络膜可以观察到； 材质：进口环保PVC材料，进口环保油漆。 | 套 | 6 | 康人、上海荣育、圣医智教 |  |  |  |
| 18 | 脑干放大模型 | ▲尺寸：放大3倍，≥250×180×150mm； 部件：1部件，固定在底座上； ★功能：显示脑干各部位结构特征，显示了所有的神经束，现存的颅神经和周围神经的细节； 材质：进口环保PVC材料，进口环保油漆。 | 套 | 6 | 康人、上海荣育、圣医智教 |  |  |  |
| 19 | 人体全身肌肉解剖模型 | ▲尺寸：自然大，高不低于1700mm； 部件：18部件，固定在底座上； ★功能：模型有全身肌肉、胸腹壁肌、上下肢肌，颅顶骨等20个部件组成，并显示头颈部、躯干部、上、下肢骨、肌肉、肌腱、韧带等结构； 材质：进口环保PVC材料，进口环保油漆。 | 具 | 6 | 康人、上海荣育、圣医智教 |  |  |  |
| 20 | SYL/50013 颅腔及头颈胸局部解剖模型 | 无毒、环保PVC材料，不变形，耐摩，耐脏，可以擦洗。 符合教学大纲要求。 | 套 | 6 | 康人、上海荣育、圣医智教 |  |  |  |
| 21 | 运动解剖学挂图（全身） | 人民卫生出版社统一出版，人体解剖学各大系统挂图，油画布或带边框（一套10张），每张挂图尺寸为100*70CM。 | 套 | 6 | 人民卫生出版社统一出版 |  |  |  |
| 22 | 模型陈列柜 | 不锈钢、钢化玻璃100*55*55CM，顶部带射灯，底部带轮子，可以移动，带遥控器，顶部挂钩可360度旋转，柜子门带锁。 | 个 | 10 | 不锈钢、钢化玻璃100*55*55CM |  |  |  |
| 23 | 骨架柜子 | 不锈钢、钢化玻璃200*55*55CM,顶部带射灯，底部带轮子，可以移动，带遥控器，顶部挂钩可360度旋转，柜子门带锁。 | 个 | 2 | 不锈钢、钢化玻璃200*55*55CM |  |  |  |
| 24 | 教学PVC散装骨 | 尺寸：自然大； 部件：206骨头； ★功能：显示未组装的人体全身散骨，不同部位的骨的名称、形态和结构，方便教学演示使用； 材质：进口环保PVC材料，进口环保油漆。 | 套 | 4 | 康人、上海荣育、圣医智教 |  |  |  |
| 25 | 教学PVC骨架 | 尺寸：自然大，高不低于180cm； 部件：由男性全身散骨串制而成一整体骨架； ★功能：显示男性全身骨骼的组成和形态外观，其中四肢骨可以灵活组合，头颅骨可灵活组装，固定在支架上，带底座，可灵活移动； 材质：进口环保PVC材料，进口环保油漆 尺寸：自然大，高不低于180cm； 部件：由女性全身散骨串制而成一整体骨架； 功能：显示女发性全身骨骼的组成和形态外观，其中四肢骨可以灵活组合，头颅骨可灵活组装，固定在支架上，带底座，可灵活移动； 材质：进口环保PVC材料，进口环保油漆。 | 具 | 2 | 康人、上海荣育、圣医智教 |  |  |  |

投标单位（盖 章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

年  月  日

七、技术参数响应及偏离表

参加投标供应商全称（加盖公章）：

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 超出、符合或偏离 | 原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人或授权代表（签字或盖章）

日期：     年    月     日

注：1、按照基本技术要求详细填列；

2、行数不够，可自行添加。

3、技术偏离表应针对项目需求逐条应答。

八、商务条款响应及偏离表

参加投标供应商全称（加盖公章）：        项目名称：

| 项目 | 投标文件要求 | 是否响应 | 投标供应商的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 质保期 |  |  |  |
| 售后技术服务要求 |  |  |  |
| 交货时间及地点 | （合同签订后天内）交货；地点： |  |  |
| 付款条件 |  |  |  |
| 备品备件及耗材等要求 |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |

法定代表人或授权代表签字：

九、盐城市政府采购事前信用承诺书

为营造我市公开、公平、公正、诚实守信的政府采购交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺：

（一）本单位对所提交的企（事）业单位基本信息、企（事）业负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责；

（二）本单位无涉及政府采购活动的违法、违规不良记录，我公司及相关负责人无因存在重大隐患整改不力、发生有重大社会影响生产安全事故或其他严重违法违规行为而被列入失信联合惩戒的不良记录；

（三）严格依照国家和省、市关于政府采购的法律、法规、规章、规范性文件，参加政府采购投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；

（四）严格遵守即时信息公示规定，及时维护和更新维护和更新盐城市政府采购网中与本单位相关的信息；

（五）自我约束、自我管理，守合同、重信用，自觉维护政府采购交易的良好秩序，与参与本次政府采购活动的其他供应商不存在直接控股或管理关系，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约等行为；

（六）自觉接受政府、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

（七）本单位自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良失信行为，自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应责任；

（八）本人已认真阅读了上述承诺，并向本单位员工作了宣传教育。

法定代表人签名：

单位名称（盖章）：

年    月    日

十、招标文件中规定要求提供的材料或投标供应商认为需要提供的其他材料